Wykład 1

Struktura pasmowa ciał stałych

W odróżnieniu od atomów i molekuł struktura poziomów energetycznych elektronów w ciałach stałych ma postać pasm. Istnienie w ciele stałym pasm energetycznych daje możliwość wytłumaczyć podział ciał stałych na metali, półprzewodniki i izolatory. Mechanizm powstawania pasm energetycznych można zrozumieć na podstawie prostych rozumowań. Przy omawianiu wiązania kowalencyjnego w molekule H2 złożonej z dwóch atomów wodoru, widzieliśmy, że energetyczny stan podstawowy H2 składa się z dwóch poziomów energetycznych, które powstają z dwóch poziomów 1s pojedynczych atomów wodoru w wyniku oddziaływania elektronów 1s z jądrami atomów wodoru oraz między sobą. Można udowodnić, że w przypadku układu złożonego z N atomów wodoru energetyczny stan podstawowy będzie składał się z N blisko siebie położonych dyskretnych poziomów. Ponieważ w ciele stałym N≈1023, zbiór z N blisko siebie położonych dyskretnych poziomów tworzy prawie ciągły zbiór, który nazywamy pasmem.

Rys.1.1 Schemat powstawania energetycznych pasm w ciele stałym. 1 – energia elektronu; 2 – poziom próżni (0 eV); 3 – powinowactwo elektronowe; 4 – szerokość pasma wzbronionego; 5 – szerokość pasma walencyjnego

Ogólnie, zbliżanie do siebie N jednakowych atomów na odległość, przy  której ns-funkcje falowe ich elektronów zaczynają zachodzić na siebie, prowadzi do powstawania pasma złożonego z N blisko siebie położonych dyskretnych poziomów (rys.1.1).

Dla uwzględnienia oddziaływań elektronów między sobą i z jonami sieci krystalicznej stosują szereg różnych przybliżeń. W przybliżeniu silnego (albo ciasnego) wiązania zakłada się, że energia wiązania elektronów w atomie jest znacznie większa od energii wiązania międzyatomowego. Wskutek tego elektrony są silnie zlokalizowane w sieci i w dużym stopniu zachowują własności, które miały w atomach swobodnych. Przybliżenie silnego wiązania dobrze opisuje zachowanie w ciałach stałych elektronów powłok wewnętrznych atomów. Elektrony powłok zewnętrznych są słabo związane z jądrami atomów i dla tych elektronów walencyjnych dobrym przybliżeniem jest przybliżenie słabego wiązania. W przybliżeniu słabego wiązania elektron jest traktowany jak prawie swobodny elektron poruszający się w słabym okresowym pole elektrycznym sieci krystalicznej. Zilustrujemy teraz jak w modelu silnego wiązania powstają pasma energetyczne.

### Model silnego wiązania powstawania pasm energetycznych

W przypadku silnego wiązania, gdy energia kinetyczna elektronów jest znacznie mniejsza niż energia potencjalna oddziaływania elektronów z polem jąder, elektrony w dużym stopniu zachowują własności, które miały w atomach swobodnych. W tym przypadku jest oczywistym spróbować poszukać własnych funkcji elektronów ψi(r) w postaci liniowej kombinacji atomowych funkcji elektronów (metod LCAO)

ψi(r)=neik⋅Rnϕi(r−Rn) .                                          (1.1)

Tu ϕi(r−Rn) jest funkcja własna Hamiltonianu H0 atomu swobodnego, znajdującego się w węźle sieci, określonym wektorem Rn

H0ϕi(r−Rn)=Eiϕi(r−Rn) .                                       (1.2)

Przypuśćmy teraz, że Hamiltonian elektronu w krysztale możemy zapisać w postaci (przybliżenie jednoelektronowe)

H=H0+V(r−Rn) .                                                (1.3)

Tu wyraz V(r−Rn) opisuje zaburzenie, które powstaje wskutek oddziaływania elektronu z pozostałymi atomami sieci krystalicznej. Energię elektronu w krysztale znajdziemy jako średnią wartość Hamiltonianu (1.3)

Ei(k)=⟨ψi|H|ψi⟩ψiψi .                                                     (1.4)

Obliczymy najpierw mianownik w (1.4)

ψiψi=n,meik(Rn−Rm)ϕinϕimN .                                 (1.5)

Tu założyliśmy, że ϕinϕim≈δnm.

W podobny sposób dla licznika w (1.4) mamy

⟨ψi|H|ψi⟩=n,meik(Rn−Rm)⟨φin|H|φim⟩=NEi+n⟨φin|V|φin⟩+n≠meik(Rn−Rm)⟨φin|V|φim⟩ .                         (1.6)

Wskutek symetrii translacyjnej element macierzowy Ai=−⟨ϕin|V|ϕin⟩ nie zależy od n. Jeżeli w ostatnim członie w (1.6) rozważmy tylko najbliższe sąsiedzi i przypuśćmy, że dla najbliższych sąsiadów Bi=−⟨ϕin|V|ϕim⟩ (n≠m), to wzór (1.6) możemy zapisać w postaci

⟨ψi|H|ψi⟩=n,meik(Rn−Rm)⟨φin|H|φim⟩=N[Ei−Ai−Bimeik(Rn−Rm)] .                                  (1.7)

Suma po m zawiera tylko te wartości, dla których Rm opisuje najbliższych sąsiadów węzła określonego wektorem Rn. We wzorze (1.7) wielkości Ai i Bi są dodatnie, ponieważ funkcja potencjalna V dla sił przyciągania jest funkcją ujemną. Po podstawieniu (1.5) i (1.7) do wzoru (1.4) otrzymujemy

Ei(k)=Ei−Ai−Bimeik⋅(Rn−Rm) .                                    (1.8)

Jeżeli rozważmy prostą sieć dla której

Rn−Rm=(±a,0,0);(0,±b,0);(0,0,±c) ,

to ze wzoru (1.8) otrzymujemy

Ei(k)=Ei−Ai−2Bi(coskxa+coskyb+coskzc) .                         (1.9)

We wzorze (1.8) wielkości Ai i Bi zależą wprost proporcjonalne od przekrywania pomiędzy funkcjami falowymi sąsiadujących atomów. A zatem, szerokość pasma energetycznego rośnie ze wzrostem przekrywania pomiędzy odpowiednimi funkcjami falowymi sąsiadujących atomów.

Rys. 1.2.. Powstawanie pasm w modelu silnego wiązania (a=b=c)

Ze wzoru (1.9) widzimy, że w trakcie tworzenia kryształu, kiedy atomy zbliżają się do siebie, poziom atomowy Ei staje się pasmem energetycznym. Środek pasma jest obniżony o Ai w stosunku do Ei, a szerokość pasma energetycznego wynosi 12Bi (rys.1.2).

### Przewodniki, izolatory, półprzewodniki

Oddziaływania między N atomami jednego rodzaju w krysztale powodują, że poziom energetyczny Ei swobodnego atomu rozszczepi się na N stanów (rys.1.1). Stany te tworzą kwaziciągłe pasmo, które, zgodnie z zasadą Pauliego, mogą zostać obsadzone przez 2N elektronów. W zależności od tego jak są obsadzone poziomy różnych pasm, wszystkie ciała stałe można podzielić na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

Rozważmy dwa pasma ciała stałego (rys.1.3). Pasmo dolne jest zbudowane z elektronów znajdujących się na zewnętrznych – walencyjnych powłokach atomów. To pasmo nazywa się pasmem walencyjnym. Pasmo leżące powyżej pasma walencyjnego nazywamy pasmem przewodnictwa.

Oznaczmy górną wartość energii pasma walencyjnego przez EV, a dolną wartość energii pasma przewodnictwa oznaczmy przez EC. Jeżeli pasmo przewodnictwa jest częściowo obsadzone przez elektrony, to ciało stałe jest przewodnikiem. Zewnętrzne pole elektryczne wywołuję przejścia elektronów na swobodne poziome energetyczne w paśmie przewodnictwa i w ciele będzie płynął prąd. Jeżeli pasmo walencyjne jest całkowicie zapełnione, a w paśmie przewodnictwa brak swobodnych elektronów, to mamy do czynienia z izolatorem. Bez wzbudzenia zewnętrznego (ogrzewanie próbki, napromieniowanie, wprowadzenie domieszek i td.) izolator nie będzie przewodził prądu elektrycznego.

Rys. 1.3. Przewodniki, izolatory, półprzewodniki

Spośród przewodników i izolatorów szczególne miejsce zajmują półprzewodniki. Umownie przyjęto uważać za półprzewodniki substancję w których szerokość pasma wzbronionego jest mniejsza niż ΔE=EC−EV<3eV. Za izolatory uważa się substancję w których szerokość pasma wzbronionego jest większa od 3eV.

Dynamika elektronów w krysztale. Masa efektywna elektronu

Jak wiemy z podstaw fizyki atomowej stan elektronu opisuje funkcja falowa. Ruch elektronu w krysztale jako cząstki określa prędkość grupowa υ fali elektronowej, która jest określona wzorem

υ=∂ω(k)∂kxex+∂ω(k)∂kyey+∂ω(k)∂kzez=1ℏ[∂E(k)∂kxex+∂E(k)∂kyey+∂E(k)∂kzez] .      (1.10)

Tu E(k) - zależność energii elektronu od wektora falowego k.

Dla elektronu swobodnego E(k)=p22m=ℏ2k22m (tu skorzystaliśmy ze wzoru de Broglie’a: p=ℏ⋅k, gdzie k=2πλ), a zatem ze wzoru (1.10) otrzymujemy dobrze znany z mechaniki wzór

υ=ℏm(kxex+kyey+kzez)=pm .                                    (1.11)

W krysztale zależność E(k) ma bardziej skomplikowaną postać. Biorąc pod uwagę (1.10) zapiszmy

υi≡∂ri∂t=1ℏ∂E(k)∂ki(i=x,y,z) .                        (1.12)

Ze wzoru (1.12) otrzymujemy

∂ki∂t=1ℏ∂E(k)∂ri .                                                (1.13)

Przypuśćmy teraz, że na elektron działa siła zewnętrzna Fzewn (to może być na przykład pole elektryczne), która powoduje przesunięcie elektronu o dr. Zmiana energii elektronu jest równa pracy wykonanej przez tę siłę, tj.

dE=F⋅dr .                                                   (1.14)

Rozważając energię E jako funkcję r zapiszmy wzór (1.14) w postaci

dE=∂E∂xdx+∂E∂ydy+∂E∂zdz=Fzewnxdx+Fzewnydy+Fzewnzdz .          (1.15)

Skąd znajdujemy, że

Fzewni=∂E∂ri .      (ri=x,y,z)                              (1.16)

Porównując (1.13) i (1.16) widzimy, że

∂ki∂t=1ℏFzewni .                                                   (1.17)

Korzystając ze wzorów (1.12) oraz (1.17) dla pochodnej po czasie od składowejυi prędkości grupowej elektronu (czyli dla przyspieszenia a≡υ) otrzymujemy

ai=dυidt=1ℏj∂kj∂t∂2E(k)∂ki∂kj≡j1mijFzewnj(i=x,y,z) ,     (1.18)

gdzie

mij=ℏ2∂2E(k)/∂ki∂kj                                             (1.19)

nazywa się tensorem masy efektywnej.

Znajdziemy składowe tensora masy efektywnej, zakładając, że w pobliżu środka strefy Brillouina (k≃0) zależność energii elektronu od składowych wektora falowego k (w wybranym układzie współrzędnych!) określa wzór (1.9)

E(k)=E−A−2B(coskxa+coskyb+coskzc)≈≈(E−A−6B)+Ba2kx2+b2ky2+c2kz2 .                        (1.20)

Korzystając z tego wzoru otrzymujemy

∂2E∂kx2=2Ba2,∂2E∂ky2=2Bb2,∂2E∂kz2=2Bc2 ,

∂2E∂ki∂kj=0,i≠j .

Skąd dla składowych tensora masy efektywnej mamy

mx≡mxx=ℏ22Ba2  ,  my≡myy=ℏ22Bb2  ,  mz≡mzz=ℏ22Bc2  ,

mij=0,i≠j .

W postaci macierzowej składowe otrzymanego tensora masy efektywnej możemy zapisać jako

mij=ℏ22Ba2000ℏ22Bb2000ℏ22Bc2 .                                (1.21)

A zatem tensor masy efektywnej dla energetycznej powierzchni (1.20) ma postać diagonalną.

Tensor masy efektywnej jest symetrycznym tensorem (mij=mji) drugiego rzędu, a zatem zawsze może być sprowadzony do tak zwanego układu osi głównych tensora, w którym tensor masy efektywnej będzie miał postać diagonalną. W układzie osi głównych pozostają niezerowymi tylko elementy mij=miδij, a zatem w układzie osi głównych tensora masy efektywnej ze wzoru (1.18) otrzymujemy

Fzewni=midυidt .                                                      (1.22)

Rys.1.4. Zależność masy efektywnej elektronu od k

Wzór (1.22) jest podobny do równania Newtona. Różnica polega na tym, że teraz dla każdej składowej wektora siły zewnętrznej Fzewn istnieje swoja masa efektywna mi. Wiemy, że masa („zwykła”) zawsze musi być wielkością dodatnią. Natomiast masa efektywna może być jak dodatnia, tak i ujemna (rys.1.4). Gdy m<0 (górna część pasma energetycznego) elektron porusza się tak jakby miał ładunek dodatni. Wprowadzenie pojęcia masy efektywnej umożliwia korzystanie ze zwykłych wzorów, mechaniki określających ruch elektronu swobodnego, zamieniając w tych wzorach zwykłą masę na masę efektywną.

Masa efektywna m opisuje ruch elektronu pod wpływem sił zewnętrznych. Siły wewnętrzny są uwzględnione w wartości m różnej od masy rzeczywistej elektronu me. „Prawdziwe” równanie określające zmiany pędu elektronu p opisuje równanie Newtona

dpidt=medυidt=Fzewni+Fwewni,

gdzie Fzewn - siły zewnętrzne działające na elektron, a Fwewn - -siły wewnętrzne działające ze strony sieci krystalicznej jako wynik oddziaływania elektronu z potencjałem pola krystalicznego.

Porównując ten wzór ze wzorem (1.22) otrzymujemy

mi=m0FizewnFizewn+Fiwewn .

Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie pojęcia masy efektywnej jest jedynie wygodnym sposobem opisania ruchu elektronu w krysztale. Sama masa efektywna nie jest masą w zwykłym znaczeniu tego słowa. Nie jest ona bowiem określona ani przez inercyjne, ani przez grawitacyjne własności elektronu.

### Rezonans cyklotronowy

Znak i wartość masy efektywnej elektronu w krysztale można zmierzyć, wykorzystując w tym celu zjawisko rezonansu cyklotronowego. W polu magnetycznym o indukcji B ładunki elektryczne poruszają się po linii śrubowej, której oś jest równoległa do wektora B. Role siły dośrodkowej odgrywa tutaj siła Lorentza F=eBυ=eBω⋅r (gdzie r - promień zwoju linii śrubowej, υ - wartość składowej prędkości elektronu, prostopadłej do wektora B). Przyrównując siłę Lorentza do siły dośrodkowej (mcω2r) otrzymujemy na częstotliwość cyklotronową  wzór

νc=ω2π=eB2πmc .                                               (1.23)

Jeżeli teraz na kryształ będzie działało mikrofalowe pole elektryczne polaryzowane kołowe w płaszczyźnie prostopadłej do B, to w przypadku, gdy wektor natężenia pola elektrycznego Eω wiruje w kierunku zgodnym z kierunkiem rotacji elektronu dookoła pola do B, pole elektryczne będzie przyspieszało elektron. Wzrost energii kinetycznej elektronu zachodzi kosztem energii fali elektromagnetycznej. A zatem dla częstości ν=νc elektrony będą absorbowały energię tego pola elektromagnetycznego. To zjawisko rezonansowego pochłaniania energii fali elektromagnetycznej nosi nazwę rezonansu cyklotronowego.

Różnica w zachowaniu ujemnych i dodatnich ładunków polega na tym, że będą one wirować w przeciwnych kierunkach. A więc można odróżnić elektrony od dziur stosując również pole elektromagnetyczne spolaryzowane jednak kołowo w przeciwnym niż dla elektronów kierunku. Znając νC i B łatwo obliczyć (emc).

Rys.1.5. Ilustracja do rezonansu cyklotronowego

Rezonans cyklotronowy można obserwować tylko wtedy, gdy nośniki ładunków zdołają wykonać kilka rotacji wokół osi pola magnetycznego i ta rotacja nie będzie szybko zahamowana przez oddziaływania z drganiami sieci krystalicznej (fononami) oraz z domieszkami. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy doświadczenie są prowadzone w bardzo czystych (bez domieszek) kryształach i w bardzo niskich (helowych) temperaturach. Jednak w niskich temperaturach w półprzewodnikach prawie nie ma swobodnych nośników. Dla tego stosuje się zwykle oświetlenie półprzewodnika (rys.1.5) w celu optycznej generacji nośników.

Z ilościowego opisu zjawiska rezonansu cyklotronowego (patrz zadanie 1.14 na końcu wykładu) wynika, że masa efektywna mc we wzorze (1.23) , która nosi nazwę cyklotronowej masy efektywnej, wynosi

mc=cos2αxmymz+cos2αymxmz+cos2αzmxmy−12 ,                                  (1.24)

tu cosαx, cosαy i cosαz są kosinusami kątów pomiędzy wektorem indukcji pola magnetycznego B i osiami głównymi tensora masy efektywnej mij; mx, my i mz są główne wartości tensora masy efektywnej.

Jeżeli powierzchnia charakterystyczna tensora masy efektywnej (i=1,2,3ximijxj=1) jest elipsoidą obrotową, jak to występuje, na przykład w krzemie i germanie, to mx=my=m i mz=m|| (oś główna elipsoidy pokrywa się z osią Oz). Wtedy ze wzoru (1.24) znajdujemy

mc=cos2αx+cos2αymm||+cos2αzm||2−12=sin2αzmm||+cos2αzm||2−12 .                 (1.25)

Tu uwzględniliśmy, że cos2αx+cos2αy+cos2αz=1.

Zadania do Wykładu 1

1.1. a) Udowodnić, że kryształ złożony z atomów litu jest przewodnikiem. b) Konfiguracja elektronowa amonu berylu jest 1s22s2. Jak wytłumaczyć, że kryształ złożony z atomów berylu jest metalem.

1.2. Rozważyć ruch elektronu w jednowymiarowej sieci krystalicznej, w polu potencjalnym w kształcie funkcji delta:

U(x)=U0przy−b≤x≤00przy0≤x≤a−bU(x+na)=U(x) .

Model ten nosi nazwę modelu Kroniga - Penneya. Wykazać graficznie, że istnieją takie zakresy energii, którym nie odpowiadają żadne rzeczywiste wektory falowe.

1.3. Udowodnić, że dla elektronu swobodnego ze wzoru (1.19) wynika mij=me⋅δij, gdzie me - masa elektronu.

1.4. Wykazać, że w przybliżeniu ciasnego wiązania w krysztale o sieci regularnej przestrzennie centrowanej

Ei(k)=Ei−Ai+8Bi[cos(kxa2)⋅cos(kya2)⋅cos(kza2)] .

1.5. Korzystając z wyników zadania (1.4) pokazać, że w pobliżu środka sieci Brillouina

Ei(k)=Ei−Ai−8Bi+Bia2k2 .

1.6. Korzystając z wyników zadania (1.4) pokazać, że w pobliżu naroża sieci Brillouina

Ei(k)=Ei−Ai−8Bi−Bia2k2 .

1.7. Wykazać, że w przybliżeniu ciasnego wiązania w krysztale o sieci regularnej powierzchniowo centrowanej

Ei(k)=Ei−Ai−4Bi[cos(kxa2)⋅cos(kya2)++cos(kxa2)⋅cos(kza2)+cos(kya2)⋅cos(kza2)] .

1.8. Korzystając z wyników zadania (1.7) pokazać, że w pobliżu środka sieci Brillouina

Ei(k)=Ei−Ai−12Bi+Bia2k2 .

1.9. Korzystając z wyników zadania (1.7) pokazać, że w pobliżu naroża sieci Brillouina

Ei(k)=Ei−Ai−12Bi−Bia2k2 .

1.10. Wykazać, że dla "jednowymiarowego" kryształu w przybliżeniu ciasnego wiązania

Ei(k)=Ei−Ai−2Bicos(ka) .

1.11. Korzystając z wyników zadania (1.10), znaleźć masę efektywną elektronu i prędkość elektronu w paśmie. Przedstawić wyniki graficznie.

1.12. W przybliżeniu ciasnego wiązania w krysztale o sieci regularnej przestrzennie centrowanej energia elektronu w pobliżu środka sieci Brillouina wynosi (patrz zadanie 1.5)

Ei(k)=Ei−Ai−8Bi+Bia2k2 .

Znaleźć masę efektywną elektronu i prędkość elektronu w paśmie. Przedstawić wyniki graficznie.

1.13. Udowodnić wzór (1.24).

1.14. Powierzchnię energetyczną elektronu określa wzór

E=ℏ2kx2+ky22m+kz22m|| .

Wykazać, że w przypadku, gdy stałe pole magnetyczne o indukcji B jest skierowane wzdłuż kierunku [100] częstość rezonansu cyklotronowego wynosi

ωC=eBmm|| .

1.15. Kryształ krzemu umieszczono w zewnętrznym polu magnetycznym skierowanym pod kątem α=450 w stosunku do osi [001] w płaszczyźnie (110). Promieniowanie mikrofalowe działające na próbkę ma częstość ν=50 GHz. W tych warunkach zarejestrowano dwa maksima absorpcyjne przy B1=0,45 T i B2=0,55 T. Znaleźć: a) poprzeczną (m) i podłużną (m||) masę efektywną; b) kąt α dla którego występuje tylko jedno maksimum absorpcyjne.

Odpowiedź: a) m||≃0.9me, m≃0.2me; b) α=54,60.