Wykład 10

Iniekcja i ekstrakcja nośników mniejszościowych. Obszary dyfuzyjne

Rozważmy tak zwane zjawisko iniekcji (wstrzykiwania) i ekstrakcji nośników mniejszościowych, które jest bezpośrednio związane ze zmianą wysokości bariery potencjalnej złącza p−n pod wpływem napięcia zewnętrznego.

W stanie równowagi termodynamicznej półprzewodnika i braku napięcia zewnętrznego φ=0, przez złączę p−n płyną w obydwie strony prądy elektronowe i dziurowe. Każdy z prądów zawiera dwie składowe (rys.10.1): prąd dyfuzyjny (rekombinacyjny) i prąd dryfowy (unoszenia).

Rys.10.1. Cztery składowe prądu płynącego przez złącze p−n

Prąd dyfuzyjny elektronowy jDn jest wynikiem dyfuzji elektronów z obszaru n (nośników większościowych) złącza ku obszaru p. Dyfuzja ta jest skutkiem istnienia gradientu koncentracji elektronów: w obszarze n elektronów jest znacznie więcej niż w obszarze p. Elektronowy prąd unoszenia (dryfowy) jdr.njest wynikiem przepływu elektronów (nośników mniejszościowych) z obszaru p złącza do obszaru n. Ten prąd powstaje na skutek powstającego w warstwie zaporowej pola elektrycznego. Analogicznie można rozważyć prąd unoszenia jdr.p i dyfuzyjny jDp dziur. W stanie równowagi

jDn=jdr.n ,      jDp=jdr.p                                          (10.1)

i prąd wypadkowy płynący przez złącze p−n jest równy zeru.

Pod wpływem zewnętrznego napięcia φ przyłożonego do złącza w kierunku przewodzenia wysokość bariery Shottky’ego obniża się o eφ i staje się równej e(φD−φ). Zmniejsza się też szerokość warstwy zaporowej Powoduje to, że z obszaru typu n do obszaru p zaczynają przepływać dodatkowe (w porównaniu do równowagowego stanu złącza) elektrony, zaś z obszaru p do obszaru n zaczynają przepływać dziury. Elektrony i dziury, które przeszły odpowiednio do obszarów p i n są w tych obszarach nośnikami mniejszościowymi. A więc, działające w kierunku przewodzenia pole elektryczne powoduje zwiększenie koncentracji nośników mniejszościowych w obszarach p i n półprzewodnika. Zjawisko to nosi nazwę iniekcji (wstrzykiwania) nośników mniejszościowych.

Znaczny wzrost koncentracji nośników mniejszościowych: elektronów po stronie p i dziur po stronie n, powoduje, że te dodatkowe mniejszościowe ładunki zaczynają przyciągać do warstwy zaporowej ładunki większościowe (rys.10.2). Zwiększenie koncentracji dziur w pobliżu warstwy zaporowej w obszarze p i koncentracji elektronów w pobliżu warstwy zaporowej w obszarze n obserwuje się w obszarach rozciągających się na odległości dróg dyfuzji Ln i Lp (rys.10.2) od granic warstw zubożonych w nośniki większościowe.

Rys.10.2. Rozkład koncentracji nośników spolaryzowanym w kierunku

przewodzenia w złączu p−n

Powstające obszary (dn+Lp≥x≥dn dla półprzewodnika typu n i −dp≥x≥−dp−Ln dla półprzewodnika typu p) z dużym gradientem koncentracji nośników noszą nazwę obszarów dyfuzyjnych (rys.10.2). Znajdziemy zależność koncentracji nośników mniejszościowych w tych obszarach dyfuzyjnych.

W stanie równowagi termodynamicznej i braku pola polaryzującego (φ=0) koncentracja dziur w obszarze wewnętrznym półprzewodnika typu n wynosi, zgodnie (3.6)

pn0=NefV⋅exp−μ−EVkT .                                            (10.2)

Przyłożenie do złącza p−n napięcia w kierunku przewodzenia powoduje zmniejszenie bariery dla dziur dyfundujących z obszaru typu p do obszaru n o eφ. Liczba dziur, które są w stanie przejść przez złącze wzrasta i ich koncentracja na granicy obszaru objętościowego i obszaru półprzewodnika typu n (x=dn) staje się równa

pn(dn)=NefV⋅exp−μ−EV−eφkT=pn0eeφkT .                        (10.3)

Podobnie koncentracja elektronów na granicy ładunku objętościowego i obszaru półprzewodnika typu p (x=−dp) będzie równa

np(−dp)=NefC⋅exp−EC−EF(0)−eφkT=np0eeφkT .                     (10.4)

Dziury, które przeszły do obszaru typu n, dyfundując w głąb tego obszaru rekombinują z nośnikami większościowymi tego obszaru – elektronami, wskutek czego ich koncentracja powoli maleje. Załóżmy, ze szybkość rekombinacji dziur opisuje wzór (x≥dn)

dpndx=−pn−pn0Lp ,                                                  (10.5)

gdzie Lp - współczynnik równy długości drogi dyfuzyjnej dziur w obszarze typu n.

Całkując (10.5) i biorąc pod uwagę wzór (10.3) otrzymujemy

pn(x)=pn0+pn(dn)−pn0⋅e−(x−dn)Lp=

=pn0+pn0eeφkT−1⋅e−(x−dn)Lp .                                        (10.6)

W podobny sposób dla elektronów w obszarze dyfuzyjnym w półprzewodniku typu p otrzymujemy (x≤−dp)

np(−x)=np0+np0eeφkT−1⋅e(x+dp)Ln .                                 (10.7)

Wykresy funkcji pn(x) i np(x) są przedstawione na rys. 10.2. W obszarze warstwy zaporowej −dp≤x≤dn zależności pn(x) i np(x) od x dla modelu Shottky’ego rozważaliśmy na poprzednim Wykładzie.

Przyłożenie do złącza p−n napięcia w kierunku zaporowym wywołuje zmniejszenie liczby nośników mniejszościowych w obszarach typu p i n. To zjawisko zubożenia w nośniki mniejszościowe w pobliżu złącza otrzymało nazwę ekstrakcji nośników mniejszościowych.

Zależności koncentracji nośników mniejszościowych w obszarach dyfuzyjnych od odległości od granicy złącza p−n opisują wzory

np(−x)=np0+np0e−eφkT−1⋅e(x+dp)Ln ,                                 (10.8)

pn(x)=pn0+pn0e−eφkT−1⋅e−(x−dn)Lp .                                 (10.9)

Własności prostujące złącza p-n

Udowodnimy, że złączę p−n ma własności prostujące. W celu analizy działania złącza p−n przy polaryzacji złącza napięciem zewnętrznym, dogodnie jest podzielić strukturę złącza na trzy obszary (rys.10.3).

| Rys.10.3. Model elektryczny złącza p−n | Są to dwa obojętne (kwaziobojętne) elektrycznie obszary typu p i n, leżące poza warstwą zaporową oraz obszar warstwy zaporowej (zubożonej), która ma małą koncentrację ruchomych nośników ładunków. |
| --- | --- |

Ze względu na małą koncentrację ruchomych nośników ładunku w tej warstwie, rezystancja warstwy zaporowej jest znacznie większa niż rezystancja obszarów obojętnych elektrycznie. A zatem napięcie zewnętrzne, praktycznie biorąc, w całości odkłada się na warstwie zaporowej. Stąd wynika, że w spolaryzowanym złączu p−n, w obszarach obojętnych elektrycznie nie ma praktycznie pola elektrycznego i ruch ładunków w tych obszarach pozostaje takim samym jak to było przy braku polaryzacji.

Wyżej mówiliśmy, że każdy z prądów (elektronowy i dziurowy) zawiera dwie składowe: prąd dyfuzyjny i prąd dryfowy. W pierwszym przybliżeniu można przyjąć, że prąd dryfowy nośników mniejszościowych (elektronów dla obszaru p i dziur dla obszaru n) nie zależy od przyłożonego napięcia zewnętrznego. Słuszność tego stwierdzenia można uzasadnić w następujący sposób. Prąd dryfowy nośników mniejszościowych przez warstwę zaporową jest określony prędkością dopływu tych nośników do granic warstwy zaporowej z obszarów obojętnych elektrycznie. Jednak w tych obszarach w złączu spolaryzowanym pole elektryczne pozostaje praktycznie takie same jak w przypadku braku pola. A zatem prędkość dopływu nośników mniejszościowych do granicy warstwy zaporowej i ich dryf przez złączę prawie nie zależą od zewnętrznego pola elektrycznego.

Rozważmy prąd płynący przez złącze p−n w kierunku przewodzenia. Przypomnijmy, że w tym przypadku do półprzewodnika typu n jest przyłożony ujemny potencjał, a do półprzewodnika typu p - potencjał dodatni. Załóżmy, że w stacjonarnym stanie elektronowy i dziurowy prądy są stałe w dowolnym punkcie warstwy zubożonej (zaporowej). Przy takim założeniu dla wyliczenia prądu elektronowego najdogodniejszym punktem jest granica (−dp) między warstwą zubożonej, a obszarem dyfuzyjnym półprzewodnika typu p (rys.10.2). Analogicznie, dla prądu dziurowego, punktem takim jest granica (dn) między obszarem dyfuzyjnym półprzewodnika typu n i warstwą zubożoną (rys.10.2)

Gęstość prądu dyfuzyjnego dziur, płynącego przez granicę dn półprzewodnika n jest określona, zgodnie z (5.4), wzorem

jDp=−eDpdpndx ,                                                 (10.10)

gdzie pn - koncentracja dziur (mniejszościowych nośników) w obszarze dyfuzyjnym półprzewodnika typu n, którą opisuje równanie (10.6). Różniczkując to równanie względem x znajdujemy dla x=dn (granicy warstwy zaporowej w półprzewodniku typu n)

jDp=eDpLppn0eeφkT−1.                                       (10.11)

W podobny sposób znajdujemy gęstość prądu dyfuzyjnego elektronowego, płynącego przez granicę −dp półprzewodnika p

jDn=eDndnpdx ,                                                 (10.12)

gdzie np - koncentracja elektronów (mniejszościowych nośników) w obszarze dyfuzyjnym półprzewodnika typu p, którą opisuje równanie (10.7). Różniczkując to równanie względem x znajdujemy dla x=−dp (granicy warstwy zubożonej w półprzewodniku typu p)

| Rys.10.4. Charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p−n | jDn=eDnLnnp0eeφkT−1. (10.13) Całkowity prąd przewodzenia wynosi jprz=jDp+jDn= =eDpLppn0+DnLnnp0eeφkT−1 .(10.14) Korzystając ze wzorów (5.33) i (5.34) określających długości dróg dyfuzyjnych:Lp=Dpτp i Ln=Dnτn , |
| --- | --- |

wzór (10.14) możemy zapisać w postaci

jprz=jseeφkT−1,                                            (10.15)

gdzie

js=eLpτppn0+Lnτnnp0                                      (10.16)

nosi nazwę gęstości prądu nasycenia. Równanie (10.15) nazywa się równaniem idealnego złącza p−n.

Jeżeli spolaryzujemy złączę w kierunku wstecznym (zaporowym), to kierunek napięcia zewnętrznego będzie pokrywał się z kierunkiem napięcia dyfuzyjnego (kontaktowego). Spowoduje to zwiększenie bariery potencjału i zmniejszenie prądu dyfuzyjnego praktycznie do zera. Postępując podobnie do przypadku polaryzacji złącza w kierunku przewodzenia znajdujemy, że gęstość prądu wstecznego (zaporowego) dla polaryzacji zaporowej wynosi

jwst=jse−eφkT−1,                                            (10.17)

Charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p−n jest przedstawiona na rys. 10.4. Z rysunku widać, że przy wzroście napięcia wstecznego φ, prąd wsteczny dąży do wartości granicznej (−js). Dla tego prąd js we wzorach (10.15) i (10.17) nazywa się prądem nasycenia.

Udowodniliśmy, więc, że złącze p−n ma własności prostujące: prąd może płynąć przez ten kontakt tylko w jednym kierunku – kierunku przewodzenia. Warto jeszcze raz podkreślić, że natężenie płynącego przez ten kontakt prądu zmienia się w sposób nieproporcjonalny do przyłożonego napięcia (rys.10.4).

###### Przebicie złącza p−n

Ze wzrostem przyłożonego do złącza p−n napięcia wstecznego dochodzimy do obszaru, w którym następuje gwałtowny wzrost prądu wstecznego (rys.10.5).

Rys.10.5. a) Wsteczna charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p−n. 1 - przebicie cieplne; 2 – przebicie tunelowe; 3 – przebicie lawinowe. b) Schemat stabilizatora napięcia

Obszar, w którym występuje gwałtowny wzrost prądu wstecznego nazywa się obszarem przebicia złącza. Napięcie φk, przy którym następuje przebicie, nosi nazwę napięcia przebicia. Wyróżnia się dwa główne rodzaje przebić: przebicie tunelowe (przebicie Zenera) oraz przebicie lawinowe.

Przy polaryzacji złącza w kierunku zaporowym w cienkiej warstwie zaporowej powstaje pole o takim natężeniu, że dno pasma przewodnictwa półprzewodnika typu n okazuje się niżej wierzchołka pasma walencyjnego półprzewodnika typu (rys.10.6). W wyniku tego stany energetyczne zapełnione przez elektrony w półprzewodniku typu p znajdują się dokładnie naprzeciw stanów pustych w półprzewodniku typu n. Powstają, więc bardzo korzystne warunki do powstania prądu tunelowego elektronów przez cienką warstwę zaporową z pasma walencyjnego półprzewodnika typu p do pasma przewodnictwa półprzewodnika typu n. Takie przebicie nosi nazwę przebicia tunelowego albo przebicia Zenera.

| Rys.10.6. Prąd tunelowy – przebicie Zenera | Oszacujemy napięcie przebicia tunelowego φk, przyjmując, że φk=Ek⋅d (wzór dla kondensatora płaskiego), gdzie Ek - natężenie pola elektrycznego, przy którym występuje tunelowe przenikanie elektronów przez złącze, a d - szerokość warstwy zaporowej. Załóżmy, że złączę jest niesymetryczne i ND<<NA. Wtedy, zgodnie z (9.25) |
| --- | --- |

d=2ε0εφkeND                                                 (10.18)

i dla napięcia przebicia pola tunelowego φk otrzymujemy

φk=2ε0εeNDEk2=2ε0εμnρnEk2 .                                 (10.19)

Tu uwzględniliśmy, że ρn=1σn=1(eμnND) jest opór właściwy słabo domieszkowanego n obszaru półprzewodnika i μn - ruchliwość elektronów.

Ze wzoru (10.19) wynika, że przy przebiciu Zernera napięcie przebicia jest proporcjonalne do oporu właściwego obszaru półprzewodnika o dużym oporze (małej koncentracji domieszek). Wartość napięcia przebicia Ek jest rzędu kilku set kV/cm: dla krzemu - Ek=4⋅105Vcm; dla germanu - Ek=2⋅105Vcm.

Ze wzrostem grubości złącza p−n zmniejsza się prawdopodobieństwo tunelowego przenikania elektronów i bardziej prawdopodobne staje się przebicie lawinowe.

Przebicie lawinowe jest związane ze zjawiskiem jonizacji zderzeniowej atomów sieci krystalicznej przez swobodne elektrony rozpędzone w silnym polu elektrycznym. Wskutek takiej jonizacji powstaje para nośników elektron-dziura, które w silnym polu elektrycznym uzyskują energię kinetyczną, wystarczającą do następnej jonizacji zderzeniowej itd. W ten sposób następuje powielenie liczby nośników w warstwie zaporowej. Jeżeli szerokość warstwy zaporowej jest znacznie większa niż droga nośników między dwoma kolejnymi zderzeniami z atomami sieci krystalicznej, to ten proces powielania nośników nosi charakter lawinowy. Wzrost liczby nośników powoduje wzrost wartości prądu wstecznego

jwst.law.=M⋅jwst ,                                                (10.20)

gdzie jwst - gęstość prądu wstecznego przed przebiciem lawinowym; M - współczynnik powielania, który wyraża stosunek liczby nośników danego rodzaju, wychodzących ze złącza, do liczby nośników tego samego rodzaju, wchodzących do złącza. Współczynnik M można wyznaczyć z następującego wzoru empirycznego

M=11−φφkb ,                                               (10.21)

gdzie φ - przyłożone napięcie wsteczne, φk - napięcie przebicia. Empiryczny współczynnik b przybiera wartości z zakresu 3 ÷ 6. Dla krzemu i germanu typu n współczynnik b=3, dla germanu typu p współczynnik b=5,5.

Na zakończenie warto podkreślić, że przebicie Zenera, jak i przebicie lawinowe nie powodują bezpośredniego uszkodzenia złącza. Jeżeli w obwodzie zewnętrznym jest odpowiednie ograniczenie prądu, to złącze dowolnie długo może pracować w zakresie przebicia. Uszkodzenie następuje wówczas, gdy wskutek braku ograniczenia prądu w złączu wydziela się zbyt duża moc i nadmiernie wydzielane ciepło spowoduje zniszczenie złącza. W tym przypadku mówi się o przebiciu cieplnym.

##### Homozłącza między półprzewodnikami tego samego typu

Rozważmy kontakty n+−n i p+−p między półprzewodnikami o tym samym typie przewodnictwa, lecz o różnym stopniu domieszkowania. Znak (+) tu oznacza obszar o większym stopniu domieszkowania.

Na rys.10.7 jest przedstawiona struktura pasmowa złącza n+−n. Przed połączeniem półprzewodników n+ i n potencjał chemiczny półprzewodnika n+ znajduje się bliżej dna pasma przewodnictwa niż potencjał chemiczny półprzewodnika n (rys.10.7a). W stanie równowagi, podobnie jak w zwykłych złączach p−n, wyrównanie potencjałów chemicznych powoduje, że powstaje napięcie dyfuzyjne (patrz wzór (9.16))

φD=kTelnND+ND           dla złącza n+−n ,                    (10.22)

φD=kTelnNA+NA           dla złącza p+−p .                  (10.23)

| Rys.10.7. Złącze n−n+ i struktura pasmowa przed ustaleniem się (a) i po ustaleniu się (b) stanu równowagowego | Tu ND+ i ND - koncentracje zjonizowanych domieszek donorowych w półprzewodniku n+ i n; NA+ i NA - koncentracje domieszek akceptorowych w półprzewodniku p+ i p. Jednak, w odróżnieniu od złącza p−n, przy kontakcie półprzewodników tego samego typu nie istnieje gradient koncentracji nośników mniejszościowych, a zatem nie tworzy się warstwa zaporowa o koncentracji nośników mniejszościowych. Brak warstwy zaporowej powoduje, że złącze takie nie posiadają własności prostujących. |
| --- | --- |

Ważną własnością takich złącz jest również brak iniekcji nośników mniejszościowych z obszaru o małym oporze do obszaru o dużym oporze. Jeżeli do obszaru kontaktu o dużym oporze dołączymy dodatni biegun źródła prądu, to okaże się, że złącze będzie włączone w kierunku przewodzenia i z obszaru n+ do obszaru n będą przepływać elektrony. Elektrony te będą dla obszaru n nośnikami większościowymi. Przy odwrotnej polaryzacji złącza z obszaru n+ do obszaru n powinny być wstrzyknięty dziury. Jednakże na skutek małej koncentracji dziur w obszarze n+ iniekcja ta będzie nadzwyczaj mała.

### Kontakt omowy

Kontakty n+−n mają mały opór i prawie zawsze natężenie płynącego przez ten kontakt prądu zmienia się w sposób liniowy do przyłożonego napięcia. A zatem kontakt n+−n zachowuje się jak zwykły przewodnik, dla którego jest słuszne prawo Ohma. Z tego powodu takie kontakty noszą nazwę kontaktów omowych. Kontakty omowy znajdują szerokie zastosowanie przy łączeniu przyrządów półprzewodnikowych między sobą. Zwykły kontakt metal-półprzewodnik jest kontaktem prostującym, a zatem istnienie efektu iniekcji nośników w kontakcie MP powoduje w sposób istotny pogorszenie parametrów przyłączonych przyrządów. Kontakt omowy na praktyce otrzymuje się wprowadzeniem do metalu domieszki, którą domieszkowany jest półprzewodnik. Wtedy podczas przyspawania metalu do półprzewodnika w obszarze kontaktowym tworzy się cienka warstwa kontaktu omowego n+−n.

#### Zadania do Wykładu 10

1. Wyprowadzić wzory (10.7) i (10.8).

2. Korzystając ze wzorów (10.7) i (10.8) narysować wykresy funkcji np(−x) i pn(x).

3. Udowodnić wzór (10.17).

4. Złącze krzemowe p−n ma następujące parametry: ni=1,5⋅1010cm−3, nn0=ND=1016cm−3; pp0=NA=5⋅1017cm−3; eφ=600K; T=300K. Udowodnić, że np0=4,5⋅102cm−3; pn0=2,25⋅104cm−3; pn(dn)=1,66⋅105cm−3; np(−dp)=3,3⋅103cm−3.

5. Złącze krzemowe p−n ma następujące parametry: np0=4,5⋅102cm−3; pn0=2,25⋅104cm−3; ε=12; T=300K. Udowodnić, że φD=0,748V; d=dn+dp=3,16⋅10−5cm; dn=3,1⋅10−5cm; dp=0,06⋅10−5cm.

6. Złącze krzemowe p−n ma następujące parametry: np0=4,5⋅102cm−3; pn0=2,25⋅104cm−3; τn=τp=2⋅10−6s; dla obszaru typu p - μp=200cm2(V⋅s), μn=500cm2(V⋅s); dla obszaru typu n - μp=400cm2(V⋅s), μn=1050cm2(V⋅s); T=300K. Udowodnić, że Dp=5,7cm2s; Lp=3,2⋅10−3cm; Dn=27cm2s; Ln=7,3⋅10−3cm; prąd nasycenia js=8,42⋅10−12Acm2.

7. Udowodnić, że a) gdy złącze jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia i eφ=1,65⋅kT gęstość prądu przewodzenia jest równa jprz=4,2⋅js; b) gdy złącze jest spolaryzowane w kierunku zaporowym i eφ=1,65⋅kT gęstość prądu zaporowego jest równa jwst=−0,808⋅js.

8. Wartość natężenia pola elektrycznego przy którym zachodzi przebicie Zenera Ek dla krzemu (ε=12) wynosi Ek=4⋅105Vcm. Znaleźć napięcie przebicia Zenera dla złącza p−n niesymetrycznego (ND<<NA) z krzemu zakładając, że ND=1016cm−3.

9. Wyprowadzić wzory (10.22) i (10.23).

10. Stosunek ND+ND dla złącza n+−n jest równy e=2,7183. Wykazać, że w temperaturze T=300K napięcie dyfuzyjne wynosi φD=26mV.