Wykład 3

Poziomy donorowe w półprzewodnikach

Na rys.3.1 są pokazane schematy ilustrujące działanie domieszek atomów arsenu, wprowadzonych do germanu.

Atom arsenu (As−Ar4s24p3) ma o jeden elektron za dużo w porównaniu z atomem krzemu (Ne3s23p2), a zatem jeżeli jeden z atomów krzemu zostanie zamieszczony przez atom arsenu, to jeden z elektronów pozostanie swobodny. Ten elektron porusza się w dalszym ciągu w polu elektrycznym reszty atomowej arsenu. Do oszacowania energii wiązania tego elektronu i jego odległości od jądra arsenu skorzystamy ze wzorów wyprowadzonych do atomu wodoru

E=−me48ε02h2=−13.6eeV      ,  i           ,r=h2ε0πme2≈0,5⋅10−10m .                 (3.1)

Rys.3.1. Krzem z atomami domieszkowymi arsenu (As). Obok pokazana struktura pasmowa półprzewodnika z domieszkami donorowymi

Aby zastosować te wzory do atomu arsenu, musimy w nich zamienić e2 na e2ε, gdzie ε - stała dielektryczna krzemu, ponieważ w krzemie pole elektryczne działające na elektron, zgodnie z prawem Gaussa, zmniejsza się w ε razy. Oprócz tego musimy we wzorach (3.1) zamienić masę elektronu m na masę efektywną m. Po wprowadzeniu tych poprawek i przyjmując, że dla krzemu ε≈12 i m≈0,2m otrzymujemy

E=−me48ε02ε2h2≃−0,02eeV   i  r=h2ε0επme2≈30⋅10−10m.                       (3.2)

Ze wzorów (3.2) wynika, że energia wiązania piątego elektronu atomu arsenu umieszczonego w sieci krystalicznej krzemu zmniejsza się 680 razy, a promień orbity tego elektronu zwiększa się 60 razy w porównaniu z wartością dla swobodnego atomu wodoru i wiele przekracza stałą sieci krzemu.

Jeżeli temu piątemu elektronowi arsenu zostanie dostarczona taka energia, to oderwie się on od atomu arsenu i uzyska możliwość swobodnego poruszania się w krysztale, przechodząc w ten sposób w elektron przewodnictwa.

Z punktu widzenia teorii pasmowej proces ten można opisać w następujący sposób. Między swobodnym pasmem przewodnictwa i pasmem walencyjnym blisko dna pasma przewodnictwa (Ed≈0.02 eV) znajdują się poziomy energetyczne piątych elektronów walencyjnych atomów domieszkowych arsenu (prawa część rys.3.1). Gdy tym elektronom zostanie dostarczona energia Ed przejdą one do pasma przewodnictwa. Powstałe przy tym ładunki dodatnie są zlokalizowane na nieruchomych atomach arsenu i nie uczestniczą w przewodnictwie.

Domieszki, które "dostarczają" elektrony do pasma przewodnictwa nazywamy donorami. Poziomy tych atomów nazywamy poziomami donorowymi. Półprzewodnik, w których koncentracja elektronów jest większa od koncentracji samoistnej i dominuje elektronowy mechanizm przewodnictwa nazywamy półprzewodnikiem typu n (od angl. słowa "negative"). Nośnikami większościowymi są w nim elektrony, a nośnikami mniejszościowymi – dziury.

##### Poziomy pułapkowe i głębokie poziomy domieszkowe

Poziomy domieszkowe znajdujący się blisko krawędzi pasma przewodnictwa albo pasma walencyjnego nazywają się poziomami płytkimi. Do poziomów płytkich należą też tak zwane poziomy pułapkowe (rys.3.2).

Poziomy pułapkowe także znajdują się w pobliżu granic pasm i między tymi pasmami i poziomami pułapkowymi zachodzi intensywna wymiana ładunkami (elektronami albo dziurami). Obecność poziomów pułapkowych może znacznie zwiększyć czas życia nierównowagowych nośników ładunku.

Poziomy domieszkowe głębokie znajdują się daleko od granicy pasma przewodnictwa i pasma walencyjnego. Głębokie poziomy tworzą atomy miedzi, złota, żelaza, niklu, kobaltu i platyny. Przy zwiększeniu temperatury półprzewodnika takie domieszki wychwytują z pasma walencyjnego elektrony tworząc tym samym dziury.

Rys.3.2. Poziomy pułapkowe (a,b) i głębokie (c)

Poziomy lokalne znajdujące się w przerwie energetycznej zabronionej mogą wytwarzać również różne defekty strukturalne sieci krystalicznej: wakansy, dyslokacji itd. Defekty strukturalne mogą powstać nie tylko w trakcie otrzymywania monokryształu, ale wskutek jego obróbki mechanicznej: cięcia, szlifowania itd.

Fizyczny mechanizm powstawania tych poziomów lokalnych jest związany z tym, że w miejscu, gdy znajduje się defekt urywa się gwałtownie regularna struktura sieci krystalicznej. W wyniku tego zakłócenia periodyczności sieci powstają stany energetyczne, którym odpowiadają poziomy energetyczne położone w przerwie energetycznej półprzewodnika.

Największym defektom półprzewodnika jest jego powierzchnia. Stany energetyczne związane z powierzchnią półprzewodnika nazywają stanami powierzchniowymi.

Wszystkie poziomy, znajdujący się w przerwie energetycznej półprzewodnika odgrywają ważną rolę w kinetyce procesów rekombinacji nośników ładunku.

### Przygotowanie materiałów półprzewodnikowych

Materiały półprzewodnikowe używane w produkcji przyrządów półprzewodnikowych muszą być pierwotnie bardzo czyste. Następnie należy je stopniowo domieszkować do określonej koncentracji wybranych domieszek. Zwykle koncentracja „pożądanych” domieszek w półprzewodniku musi być rzędu 1:107, czyli jedna domieszka na 10 milionów atomów półprzewodnika. Koncentracja „nieporządanych” domieszek musi być jeszcze znacznie mniejsza. Taki stopień czystości uzyskuje głównie się za pomocą metody oczyszczania, zwanej metodą oczyszczania strefowego. Podstawą tej metody jest doświadczalny fakt, że jeżeli roztopimy materiał półprzewodnikowy zawierający domieszki o koncentracji c0, to podczas chłodzenia roztopionej substancji wytrąca się z niej faza stała ma koncentracje domieszek c znacznie mniejszą niż pierwotna koncentracja (c<c0). Współczynnik k=cc0, który nosi nazwę współczynnika segregacji, jest wielkością charakterystyczną dla atomów domieszkowych rozpuszczonych w roztopionej substancji i nie zależy od c0 pod warunkiem, że c0 jest stosunkowo małe. Schematycznie proces oczyszczania strefowego jest przedstawiony na rys.3.3.

Rys.3.3. Schemat oczyszczania strefowego

W procesie tym pręt z materiału półprzewodnikowego porusza się powoli w cewce indukcyjnego pieca, dostarczającej wystarczającej ilości ciepła na to, by lokalnie stopić materiał. Zakrzepnięty materiał wychodzący ze strefy roztopionej substancji znajduje się w czystszym stanie od stanu przed stopnieniem. Jeżeli proces ten zostanie powtórzone wiele razy (praktycznie to robi się używając kilku cewek indukcyjnych umieszczonych jedna za drugą), to początkowa część pręta prawie nie będzie zawierała domieszek.

Mając przygotowany w taki sposób czysty materiał musimy otrzymać monokryształ z określoną ilością w nim atomów domieszkowych i to w taki sposób, żeby ich rozkład w próbce był jednorodnym. Osiąga się to za pomocą różnych metod. Jeden ze sposobów rozwiązania tego problemu opera się również na metodzie oczyszczania  strefowego. Schematycznie tą metodę można opisać w następujący sposób. Do strefy roztopionej, znajdującej się przy jednym z końców strefowo topionego pręta półprzewodnikowego, dodaje się określoną ilość domieszek akceptorowych lub donorowych i wprowadza się zorientowany zarodek krystaliczny. Zatem pręt poddaje się cyklowi oczyszczania strefowego. Materiał krystalizujący się ze strefy roztopionej jest wówczas monokryształem o takiej samej orientacji płaszczyzn krystalicznych jak zarodek.

Drugą metodą otrzymywania monokryształów, szeroko stosowaną w praktyce, jest metoda wyciągania (rys.3.4) lub metoda Czochralskiego, którą zaproponował wybitny polski naukowiec. W tej metodzie cześć monokrystalicznego zarodku zanurza się w roztopionej substancji zawierającej pożądane domieszki i zostaje powoli wyciągany z roztworu w miarę jego wzrostu na zarodku. Aby zapewnić jednorodny rozkład domieszek roztopiona substancja jest mieszana za pomocą szybkiego obracania kryształu wokół osi jego wzrostu.

Rys.3.4. Schemat otrzymywania monokryształu metodą Czochralskiego

### Półprzewodniki niezdegenerowany w stanie równowagi termodynamicznej

Rozważmy półprzewodnik niezwyrodniały (niezdegenerowany), dla którego η=μkT<<1. Funkcje rozkładu elektronów fn(E) i dziur fp(E) w tych półprzewodnikach określają wzory (2.26) i (2.27)

fn(E)=11+eβ(E−μ)≈expμ−EkT ,     fp(E)=11+e−β(E−μ)≈expE−μkT.

a dla koncentracji elektronów i dziur, w przybliżeniu pasm parabolicznych, możemy zapisać

n=12π22mnℏ232eβμkTEC∞E−EC⋅e−βEdE ,                           (3.3)

p=12π22mpℏ232e−βμ−∞EVEV−E⋅eβEdE .                              (3.4)

Podstawiając x=β(E−EC) do wzoru (3.3) oraz y=β(EV−E) do wzoru (3.4) otrzymujemy

n=12π22mnℏ232eβ(μ−EC)(kT)320∞x⋅e−xdx

=22πmnkTh232exp−EC−μkT=NefC⋅exp−EC−μkT ,                  (3.5)

p=12π22mpℏ232(kT)32eβ(EV−EF)0∞ye−ydy

=22πmpkTh232exp−μ−EVkT=NefV⋅exp−μ−EVkT .                (3.6)

Tu uwzględniliśmy, że

0∞x12e−xdx=Γ(32)=π2 .

We wzorach (3.5) i (3.6)

NefC=22πmnkTh232 ,      NefV=22πmpkTh232 .                         (3.7)

Ze wzorów (3.5) i (3.6) wynika, że koncentracji elektronów i dziur podlegają statystyce Boltzmanna.

Wielkości NefC i NefV noszą nazwę efektywnych gęstości stanów. Wprowadzenie tych wielkości daję możliwość formalne rozważać zamiast całego pasma przewodnictwa (albo pasma walencyjnego) tylko jeden poziom EC (albo EV) z gęstością stanów NefC (albo NefV) zależną od temperatury.

Prawo działania mas

Z równań (3.5) i (3.6) znajdujemy

n⋅p=NefCNefVe−(EC−EV)kT=4⋅kT2πℏ23(mnmp)32e−EgkT .                       (3.8)

Skąd wynika, że iloczyn koncentracji elektronów i dziur w dowolnym półprzewodniku niezdegenerowanym o parabolicznych pasmach energetycznych jest określony wyłącznie przez szerokość przerwy energetycznej Eg i temperaturę bezwzględną T tego półprzewodnika. Oznacza to, że ten iloczyn nie zależy od tego czy jest to półprzewodnik samoistny, czy jest to półprzewodnik domieszkowy. Zależność (3.9) nosi nazwę prawa działania mas.

Zwróćmy uwagę, że z doświadczeń wynika, że szerokość przerwy energetycznej Eg zależy od temperatury. W pierwszym przybliżeniu zależność Eg(T) przy T>300K opisuje wzór

Eg(T)=Eg(0)−εgT .                                                (3.9)

Główną przyczyną temperaturowej zależności przerwy energetycznej jest rozszerzalność cieplna kryształu, która wywołuje  zwiększenie odległości między atomami sieci krystalicznej. A to powoduje zmniejszenie energii wiązania atomów i zmniejszenie wartości przerwy energetycznej.

Poziom Fermiego w półprzewodnikach samoistnych

W półprzewodnikach samoistnych koncentracja swobodnych elektronów równa się koncentracji dziur (ni=pi), a zatem porównując prawe strony równań (3.5) i (3.6) otrzymujemy

e2μkT=NefVNefCe(EV+EC)kT .                                          (3.10)

Skąd dla potencjału chemicznego μ znajdujemy

μ≡EFi=EC+EV2+34kT⋅lnmpmn=eφE+34kT⋅lnmpmn ,                 (3.11)

gdzie

eφE=EC+EV2 .

Wielkość φE nosi nazwę potencjału elektrostatycznego półprzewodnika.

Z podstaw fizyki ciała stałego wiemy, że potencjał chemiczny w metalach przy T=0 pokrywa się z poziomem Fermiego – poziomem o największej energii obsadzonej przez elektrony swobodne. Z tego powodu potencjał chemiczny w metalach nazywają poziomem Fermiego. Taka nazwa potencjału chemicznego została zachowana w przypadku półprzewodników również. Chociaż ze wzoru (3.11) widać, że potencjał chemiczny w półprzewodnikach ma inny sens fizyczny niż w metalach. Jeżeli T=0, to poziom odpowiadający potencjałowi chemicznemu leży dokładnie w środku przerwy energetycznej. Pasmo leżące poniżej μ jest zapełnione, ale poziom odpowiadający μ nie styka się z nim. Więc w półprzewodnikach w odróżnieniu od metali poziom Fermiego nie ma nic wspólnego z maksymalną energią elektronów przewodnictwa, a zatem musimy traktować jego jako potencjał chemiczny, określający warunki równowagi półprzewodnika.

Z prawa działania mas (3.8) wynika, że

ni⋅pi≡ni2=NefCNefVe−(EC−EV)kT=4⋅kT2πℏ23(mnmp)32e−EgkT .            (3.12)

Skąd

ni=pi=NefCNefV⋅e−Eg2kT≡2h3(2πmnmpkT)32e−Eg2kT .          (3.13)

Ze wzoru (3.13) wynika, że przy T=300K i Eg≈1eV koncentracja nośników jest rzędu 1011 cm-3.

### Poziom Fermiego w półprzewodnikach domieszkowych

Najpierw zauważmy, że ze wzoru (3.11) wynika

2EFi−Ec−EV=32kT⋅lnmpmn .                                    (3.14)

Skąd

mpmn34=exp2EFi−EC−EV2kT .                                (3.15)

Przypomnimy, że tu EFi jest poziom Fermiego (potencjał chemiczny) w przypadku półprzewodnika samoistnego (bez domieszek).

Korzystając ze wzorów (3.5) i (3.15) otrzymujemy

n=22πmnkTh232exp−EC−EFkT=nimnmp34exp−EC−EFkTexpEg2kT=

=niexpEF−EFikT .                                              (3.16)

W podobny sposób ze wzorów (3.6) i (3.15) znajdujemy

p=nimpmn34exp−2EF+EV+EC2kT=niexpEFi−EFkT .            (3.17)

Równania (3.16) i (3.17) określają koncentrację nośników w dowolnym niezdegenerowanym półprzewodniku. Ze wzoru (3.16) wynika, że domieszki donorowe, zwiększając koncentrację elektronów w paśmie przewodnictwa (n>ni), przesuwają poziom Fermiego w stronę dna pasma przewodnictwa. Natomiast domieszki akceptorowe, jak wynika ze wzoru (3.17), zwiększając koncentrację dziur (p>ni), powodują przesunięcie poziomu Fermiego w stronę pasma walencyjnego (rys.3.5).

Rys.3.5. a) Struktura pasmowa półprzewodnika zawierającego donorowe i akceptorowe domieszki jednocześnie. b) Zmiana położenia poziomu Fermiego w zależności od różnicy koncentracji domieszek donorowych i akceptorowych

### Koncentracja elektronów i dziur w półprzewodnikach domieszkowych

Rozważmy teraz półprzewodnik, który zawiera (ND) donorowych i (NA) akceptorowych domieszek w jednostce objętości. Oznaczmy przez n koncentrację elektronów w paśmie przewodnictwa; przez ND0 - koncentrację niezjonizowanych donorów; przez p- koncentrację dziur w paśmie walencyjnym i przez NA0 - koncentrację neutralnych atomów akceptorowych. W temperaturze pokojowej wszystkie atomy domieszek są zjonizowane a zatem NA0≈ND0≈0. Z warunku neutralności elektrycznej kryształu, który oznacza, że łączna liczba (koncentracja) elektronów w paśmie przewodnictwa (n) oraz na poziomach akceptorowych (NA) musi być równa łącznej liczbie dziur w paśmie walencyjnym (p) i na poziomach donorowych (ND), wynika, że

p+ND=n+NA .                                                   (3.18)

Po podstawieniu do tego równania wyrażenia p=ni2n, które wynika z prawa działania mas, otrzymujemy następujące równanie na koncentrację elektronów (nn) w półprzewodnikach typu n (ND>NA)

nn2−(ND−NA)nn−ni2=0 .                                       (3.19)

Rozwiązanie równania (3.19) ma postać

nn=ND−NA21+1+4ni2(ND−NA)2 .                               (3.20)

W większości stosowanych w praktyce półprzewodników n typu (ND−NA)>>ni, a zatem ze wzoru (3.20) otrzymujemy

nn≈(ND−NA) .                                                (3.21)

Wtedy, z prawa działania mas (3.9), dla koncentracji dziur w półprzewodniku typu n mamy

pn≈ni2ND−NA .                                                 (3.22)

Dla półprzewodników typu p, po podstawieniu do równania (3.18) wyrażenia n=ni2p, otrzymujemy następujące równanie na koncentrację dziur (pp) w półprzewodnikach typu p (NA>ND)

pp2−(NA−ND)pp−ni2=0 .                                     (3.23)

Rozwiązanie równania (3.23) ma postać

pp=NA−ND21+1+4ni2(NA−ND)2 .                               (3.24)

W większości stosowanych w praktyce półprzewodników p typu (NA−ND)>>ni, a zatem ze wzoru (3.24) otrzymujemy

pp≈(NA−ND) .                                                  (3.25)

Wtedy, z prawa działania mas (3.9), dla koncentracji dziur w półprzewodniku typu n mamy

np≈ni2NA−ND .                                                    (3.26)

Korzystając z przybliżonych wzorów (3.21) i (3.25), otrzymujemy ze wzorów (3.5) i (3.6) następujące wzory na poziom Fermiego w półprzewodniku typu n

μn≡EFn=EC−kTlnNefCND−NA ,                                 (3.27)

oraz w półprzewodniku typu p

μp≡EFp=EV+kTlnNefVNA−ND .                                 (3.28)

#### Zadania do Wykładu 3

1 Półprzewodnik germanu domieszkowany atomami arsenu staje się półprzewodnikiem typu n. Przyjmując, że dla germanu ε≈12 i m≈0,12m udowodnić, że energia wiązania piątego elektronu atomu arsenu umieszczonego w sieci germanu wynosi Ed=−0,065 eV, a promień orbity tego elektronu jest równy r≈70Å.

2. Dla germanu Eg(0)=0,746eV i εg=3,8⋅10−4 eVK. Znaleźć wartość przerwy energetycznej w temperaturze pokojowej.

3. Dla półprzewodnika samoistnego masa efektywna elektronu przy dolnej krawędzi pasma przewodnictwa jest w dwa razy większa od masy efektywnej dziury przy górnej krawędzi pasma walencyjnego. Jak daleko od środka przerwy znajduje się energia Fermiego w temperaturze pokojowej?

4. W czystym germanu przerwa energetyczna wynosi 0,74 eV, a masy efektywne elektronów i dziur są równe odpowiednio 0,22 i 0,37 masy elektronu swobodnego. a) Oszacować koncentrację elektronów w paśmie przewodnictwa przy T=300K. Określić położenie poziomu Fermiego przy T=300K.

5. Udowodnić, że jeżeli koncentracje całkowicie zjonizowanych donorów i akceptorów pokrywają się (NA=ND), to w takim półprzewodniku pokrywają się również koncentracje elektronów i dziur. Jak ta koncentracja jest związana z koncentracją elektronów i dziur w półprzewodniku samoistnym?

6. Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca (2.26) zakłada, że poziom energetyczny E może być obsadzony, zgodnie z zasadą Pauliego, przez dwa elektrony z przeciwnie skierowanymi spinami. W przypadku atomów domieszkowych poziom donorowy Ed albo akceptorowy Ea zawiera tylko jedno „puste” miejsce. A zatem poziom domieszkowy może być obsadzony tylko przez jeden elektron (albo przez jedną dziurę). W fizyce statystycznej udowodniono, że w tym przypadku prawdopodobieństwo odsadzenia poziomu donorowego i poziomu akceptorowego opisują wzory

fD(Ed)=11+12e(Ed−EF)kT ,        fA(Ea)=11+4e(EF−Ea)kT .

a) Wykazać, że koncentracja niezjonizowanych (obojętnych elektrycznie) donorów ND0 jest równa

ND0=ND1+12e(Ed−EF)kT,

gdzie ND jest koncentracja atomów domieszkowych, a Ed - poziom energetyczny donoru.

b) Wykazać, że koncentracja zjonizowanych donorów ND+ wynosi

ND+=ND1+2e(EF−Ed)kT .

7. Znaleźć koncentrację elektronów przewodnictwa w Ge, zawierającym domieszki donorowe o koncentracji Nd=1022m−3. Wiadomo, że poziom donorowy znajduje się w odległości 0,03 eV od dna pasma przewodnictwa i T=100K.

8. a) Wykazać, że koncentracja niezjonizowanych (obojętnych elektrycznie) akceptorów NA0 jest równa

NA0=NA1+4e(EF−Ea)kT,

gdzie NA jest koncentracja atomów domieszkowych, a Ea - poziom energetyczny akceptorów.

b) Wykazać, że koncentracja zjonizowanych akceptorów NA− wynosi

NA−=NA1+14e(Ea−EF)kT .

9. Znaleźć koncentrację niezjonizowanych akceptorów w Si, zawierającym domieszki akceptorowe o koncentracji Nd=1022m−3. Wiadomo, że poziom akceptorowy znajduje się w odległości 0,045 eV od dna pasma przewodnictwa i T=200K.