Wykład 5

### Prąd dyfuzyjny i prąd unoszenia

Rozważana wcześniej generacja nośników nadmiarowych nie zachodzi na ogół równomiernie w całej objętości półprzewodnika, co powoduje powstanie gradientu koncentracji nośników i w efekcie prądu elektrycznego dążącego do wyrównania koncentracji. Prąd ten nosi nazwę prądu dyfuzyjnego.

Ilościowo zjawisko dyfuzji opisuje prawo dyfuzji, tzw. pierwsze prawo Ficka, które w przypadku jednowymiarowym – dyfuzji w kierunku osi x, ma postać

jD=−Ddn(x)dx .                                                   (5.1)

Tu jD - gęstość strumienia dyfuzji nośników, czyli liczba nośników przenikających w jednostce czasu przez powierzchnię jednostkową prostopadłą do kierunku ruchu dyfuzyjnego; D jest współczynnikiem dyfuzji nośników i n(x) - koncentracja nośników. We wzorze (5.1) dn(x)dx<0, co wskazuje na to, że nośniki dyfundują do obszaru o ich mniejszej koncentracji.

Gęstość prądu elektrycznego jest wprost proporcjonalna do liczby ładunków q przenikających w jednostce czasu przez powierzchnię jednostkową prostopadłą do kierunku ruchu dyfuzyjnego, czyli proporcjonalna do jD

jq=q⋅jD .                                                     (5.2)

A zatem dla prądu dyfuzyjnego elektronowego (q≡−e) i dziurowego (q=+e) otrzymujemy

jnD=eDndndx ,                                                 (5.3)

jpD=−eDpdpdx .                                               (5.4)

We wzorach (5.3) i (5.4) Dn i Dp są odpowiednio współczynniki dyfuzji elektronów i dziur; dn, dp - nadmiarowe koncentracje elektronów i dziur.

Jeżeli półprzewodnik znajduje się oprócz tego w zewnętrznym polu elektrycznym o natężeniu E, skierowanym wzdłuż osi x, to pojawią się dodatkowe elektronowe i dziurowe prądy, które nazywamy prądami unoszenia

jnU=σnE ,                                                       (5.5)

jpU=σpE.                                                        (5.6)

Tu σn i σp są odpowiednio przewodnościami elektronów i dziur.

A zatem dla całkowitych gęstości prądów elektronowego i dziurowego otrzymujemy

jn=σnE+eDndndx ,                                             (5.7)

jp=σpE−eDpdpdx .                                            (5.8)

### Równania ciągłości

Transport nośników nadmiarowych w półprzewodniku opisują równania ciągłości, które w istocie jest wyrazem zasady zachowania ładunku. Omówimy te równania na przykładzie jednowymiarowego transportu ładunków (rys.5.1).

| Rys.5.1. Jednowymiarowy transport ładunków | Załóżmy, że mamy do czynienia z półprzewodnikiem typu p i niech w tym półprzewodniku występuję dodatni gradient koncentracji elektronów (nośników mniejszościowych) w kierunku osi x (dndx>0). Przypuśćmy też, że w tym samym kierunku x działa pole elektryczne o natężeniu Ex. |
| --- | --- |

Wydzielmy w półprzewodniku warstwę o grubości dx i powierzchni przekroju równej ΔS, umieszczoną prostopadle do osi x. Objętość tej warstwy wynosi dxΔS.

Oznaczmy koncentrację elektronów w warstwie w chwili (t+dt) przez n(x,t+dt). Wtedy, korzystając z rozwinięcia w szereg funkcji n(x,t+dt) możemy zapisać

n(x,t+dt)=n(x,t)+∂n∂tdt+⋯ ,                                     (5.9)

gdzie n(x,t) - koncentrację elektronów w wybranej warstwie w chwili t.

Zmiana liczby elektronów w warstwie w czasie dt będzie wynosić

[n(x,t+dt)−n(x,t)]dxΔS≃∂n∂tdtdxΔS .                              (5.10)

Zmiana liczny elektronów w warstwie zachodzi wskutek generacji i rekombinacji elektronów, a również wskutek przepływu prądu dyfuzyjnego i prądu unoszenia.

Zgodnie ze wzorem (4.10) na skutek generacji i rekombinacji elektronów zmiany koncentracji elektronów w jednostce objętości półprzewodnika na sekundę opisuje wzór

dΔndt=g−n−n0τn ,                                             (5.11)

gdzie τn - czas życia elektronów, n0 - równowagowa koncentracja elektronów.

A zatem w warstwie o objętości dxΔS w czasie dt zmiana liczby elektronów na skutek generacji i rekombinacji wynosi

g−n−n0τndtdxΔS .                                           (5.12)

Oznaczmy przez In(x+dx)ΔS liczbę elektronów, która wypływa z wybranej warstwy w jednostce czasu. Wtedy, korzystając z rozwinięcia w szereg funkcji In(x+dx) możemy zapisać

In(x+dx)ΔS=In(x)+∂In∂xdx+…ΔS ,                           (5.13)

gdzie In(x)ΔS ilość elektronów, która wpływa do wybranej warstwy dx w jednostce czasu.

Zmiana liczby elektronów w warstwie w czasie dt, wynikająca z różnicy tych strumieni elektronów będzie wynosić

In(x)−In(x+dx)ΔS≃−∂In∂xdxΔS .                                     (5.14)

Biorąc pod uwagę (5.12) i (5.14) dla całkowitej zmiany liczby elektronów w warstwie w czasie dt otrzymujemy

[n(x,t+dt)−n(x,t)]dxΔS≃∂n∂tdtdxΔS=

=−∂In∂x+g−n−n0τndtdxΔS .                                     (5.15)

Skracając prawą i lewą część tego równania przez dtdxΔS znajdujemy

∂n∂t=−∂In∂x+g−n−n0τn .                                           (5.16)

Analogiczne równanie wynika dla dziur nadmiarowych

∂p∂t=−∂Ip∂x+g−p−p0τp .                                        (5.17)

Strumień elektronów In i gęstość prądu jn są związane między sobą wzorem

In=−jne .                                                 (5.18)

Biorąc pod uwagę wzór (5.7) otrzymujemy

In=−σneEx−Dn∂n∂x .                                          (5.19)

Z teorii Drudego wynika, że przewodność elektryczną określa wzór

σn=enμn,                                                (5.20)

gdzie μn - ruchliwość elektronów.

Po uwzględnieniu wzorów (5.19) i (5.20) znajdujemy

−∂In∂x=Dnd2ndx2+Exμn∂n∂x .                                     (5.21)

W podobny sposób można otrzymać

−∂Ip∂x=Dpd2pdx2−Exμp∂p∂x .                                  (5.22)

Po podstawieniu (5.21) do wzoru (5.16) i (5.22) do wzoru (5.17) ostatecznie otrzymujemy

∂n∂t=Dnd2ndx2+Exμn∂n∂x+g−n−n0τn ,                           (5.23)

∂p∂t=Dpd2pdx2−Exμp∂p∂x+g−p−p0τp .                        (5.24)

Równania (5.23) i (5.24) noszą nazwę równań ciągłości dla nadmiarowych nośników.

### Długość drogi dyfuzyjnej nośników

Z równań ciągłości wynika, że w warunkach stacjonarnych, kiedy koncentracja elektronów i dziur nie ulega zmianie w czasie (dndt=0 i dpdt=0) rozkład przestrzenny koncentracji ładunków opisują równania

Dnd2ndx2+Exμn∂n∂x=−g+n−n0τn ,                                   (5.25)

Dpd2pdx2−Exμp∂p∂x=−g+p−p0τp .                                 (5.26)

Rozważmy rozkład nośników nierównowagowych wzdłuż półprzewodnika typu p, na którego jednym końcu (x=0) jest utrzymywana stała koncentracja nośników nadmiarowych (Δn0(x=0)=n(0)−n0=const). Taka sytuacja może być zrealizowana przy oświetleniu końca półprzewodnika przy x=0 kwantami światła generującymi pary nadmiarowe elektron-dziura. Dla uproszczenia rozważań przypuśćmy, że wpływem pola elektrycznego Ex oraz generacją nośników (g) w objętości półprzewodnika możemy zaniedbać. Wtedy z równania (5.25) znajdujemy

Dnd2ndx2=n−n0τn .                                                  (5.27)

Będziemy szukać rozwiązanie równania (5.27) w postaci

n(x)−n0=A⋅e−αx .                                              (5.28)

Po podstawieniu (5.28) do (5.27) otrzymujemy

α=1Dnτn≡1Ln .                                                  (5.29)

Z warunków początkowych

dlax=0dlax→∞     n−n0=Δn0n−n0=0                                     (5.30)

znajdujemy

A=Δn0 .                                                     (5.31)

A zatem

n(x)−n0=Δn0⋅e−xLn .                                              (5.32)

Wielkość

Ln=Dnτn             dla elektronów                       (5.33)

oraz

Lp=Dpτp            dla dziur                                (5.34)

nosi nazwę długości dyfuzyjnej drogi. Te odległości określają średnią odległość na jaką przedyfundują nośniki w czasie swego życia.

Półprzewodnik niejednorodny. Zależność Einsteina

Półprzewodnik nazywa się niejednorodnym, jeżeli rozkład domieszek w nim nie jest jednorodny. Taka sytuacja jest typowa dla wielu przyrządów półprzewodnikowych. W niejednorodnym półprzewodniku może powstać oprócz prądu dyfuzyjnego prąd unoszenia bez udziału zewnętrznego pola elektrycznego. Wskutek takiego przemieszczenia ładunków w stanie równowagi wewnątrz półprzewodnika powstaje pole elektryczne. Udowodnimy to, rozważając, jako przykład półprzewodnik typu n z nierównomiernym rozkładem domieszki donorowej wzdłuż osi x (rys.5.2).

| Rys.5.2. Powstawanie w półprzewodniku prądów dyfuzyjnego i unoszenia pod wpływem gradientu koncentracji domieszek | W takim półprzewodniku wystąpi prąd dyfuzyjny elektronów z obszaru o większej koncentracji elektronów (mniejszej koncentracji dziur) do obszaru o mniejszej koncentracji elektronów (większej koncentracji dziur). Przepływ elektronów prowadzi do pojawienia się w tych miejscach półprzewodnika, z których elektrony odpływają, nie-skompensowanego ładunku dodatniego, pochodzącego od zjonizowanych donorów. |
| --- | --- |

A miejsca półprzewodnika, do których wpływają elektrony, ładują się ujemnie. Rozdzieleniu przestrzennemu ładunków elektrycznych towarzyszy powstanie pola elektrycznego o natężeniu Ex oraz pojawienie się prądu unoszenia skierowanego przeciwnie do kierunku prądu dyfuzyjnego. W stanie równowagi całkowita gęstość prądu musi być równa zeru, a zatem

nμnEx=−Dn∂(Δn)∂x≡−Dn∂n∂x .                                        (5.35)

Jeśli załóżmy, że półprzewodnik jest półprzewodnikiem niezwyrodniałym, to rozkład koncentracji n(x) elektronów w stanie równowagi termodynamicznej będzie określał rozkład Boltzmanna

n(x)=n0exp−U(x)kT ,                                          (5.36)

gdzie U(x) - energia potencjalna elektronu w polu elektrycznym Ex, a n0 - koncentracja elektronów, gdy U(x)=0.

Ze wzoru (5.36) otrzymujemy

∂n∂x=nkT⋅−∂U(x)∂x .                                                (5.37)

Ponieważ U(x)=−eφ(x), gdzie φ(x) - potencjał pola elektrycznego w punkcie x, a natężenie pola elektrycznego Ex jest związane z potencjałem φ(x) wzorem: Ex=−∂φ∂x, ze wzoru (5.37) znajdujemy

∂n∂x=nkT⋅−∂U(x)∂x=enkT∂φ(x)∂x=−enkTEx .                        (5.38)

Po podstawieniu (5.38) do wzoru (5.35) mamy

Dn=kTeμn≡φTμn .                                             (5.39)

Analogiczne wyrażenie otrzymuje się na współczynnik dyfuzji dla dziur

Dp=kTeμp≡φTμp .                                            (5.40)

Wzory (5.39) i (5.40) noszą nazwę zależności Einsteina. Wielkość φT=kTe we wzorach (5.39) i (5.40) nazywa się potencjałem temperaturowym. φT≃26mV przy T=300 K.

### Przewodnictwo właściwe półprzewodników

W odróżnieniu od metali przewodnictwo półprzewodników jest określone przez ruch elektronów oraz dziur. Korzystając ze wzoru, określającym przewodnictwo metali (patrz wykład z kursu „Wstęp do fizyki ciała stałego”), zapiszmy przewodność półprzewodnika w postaci

σ=e2τnmnn+e2τpmpp .                                         (5.41)

Tu τn,p - czas relaksacji odpowiednio elektronów i dziur; n i p są odpowiednio koncentracji elektronów i dziur.

Ze ścisłych rozwiązań problemu obliczenia czasów relaksacji τn i τp wynika, że ich temperaturowa zależność wskutek rozpraszania na fononach (drganiach sieci krystalicznej) jest wprost proporcjonalna do T−32

τn,p=αn,pT−32 ,                                            (5.42)

gdzie αn,p są współczynnikami proporcjonalności.

Korzystając ze wzoru (3.12) na koncentrację elektronów i dziur w półprzewodnikach samoistnych

ni=pi≡2h3(2πmnmp⋅kT)32e−Eg2kT

dla przewodności właściwej możemy zapisać

σi(T)=σ0i⋅e−Eg2kT,                                               (5.43)

gdzie

σ0i=2e2⋅k2πℏ232(mnmp)34(αnmn+αpmp) .                       (5.44)

Ze wzoru (5.43) wynika dość proste równanie na znalezienie przerwy energetycznej z danych doświadczalnych σi(T)

lnσi(T)=lnσ0i−Eg2kT .                                     (5.45)

### Przewodnictwo domieszkowe półprzewodników

W przypadku półprzewodników domieszkowych temperaturowa zależność przewodnictwa elektrycznego jest określona podobnie jak i przewodnictwo półprzewodników samoistnych głównie przez zależność temperaturową koncentracji elektronów i dziur (rys.5.3). Przy niskich temperaturach (T<Egk), aż do temperatury Ts (odcinek ab na rys.5.3), odpowiadającej wyczerpaniu się poziomów domieszkowych, przewodnictwo półprzewodnika opisuje wzór (5.43) i jest uwarunkowane „domieszkowymi” nośnikami powstającymi na skutek jonizacji atomów domieszkowych.

| Rys.5.3. Zależność przewodnictwa półprzewodników domieszkowych od temperatury | W obszarze bc wszystkie atomy domieszkowe są zjonizowane, jednak jeszcze nie występują zauważalne wzbudzenie termiczne nośników samoistnych. Koncentracja nośników w tym obszarze prawie stała i jest równa koncentracji atomów domieszkowych. Temperaturowa zależność przewodnictwa w tym obszarze określa czas relaksacji elektronów i dziur, który, zgodnie z (5.42): τn,p~T−32. A zatem przy zwiększeniu temperatury na odcinku bc przewodnictwo będzie zmniejszać się. |
| --- | --- |

Odcinek cd odpowiada obszarowi temperatur przewodnictwa samoistnego, i przewodnictwo półprzewodnika opisuje znów wzór (5.43). Warto zwrócić uwagę na to, że w półprzewodnikach opór półprzewodnika maleje wraz z temperaturą, podczas gdy w metalach opór rośnie przy oziębianiu próbki.

### Fotoprzewodnictwo półprzewodników

Wyróżniają dwa podstawowe mechanizmy oddziaływania światła ze strukturą półprzewodnika. Jeden z nich związany jest z efektem Comptona, czyli z przyspieszeniem swobodnych nośników prądu przez fale elektromagnetyczną. Drugi jest związany z absorpcją międzypasmową, czyli z przejściami elektronów między pasmem walencyjnym i pasmem przewodnictwa (rys.5.4).

Istnienie pasma wzbronionego powoduje, że międzypasmowa absorpcja zachodzi, gdy częstotliwość fali spełnia warunek

ω≥ωg=Egℏ .                                              (5.46)

Tu ωg jest progową częstością absorpcji i określa ją wartość przerwy energetycznej Eg.

Oprócz prostych przejść międzypasmowych, w których cała energia fotonu idzie na przejście elektronu do pasma przewodnictwa, możliwe są przejścia skośne (rys.5.4). W przypadku tych przejść cześć energii i pędu fotonu idzie na wzbudzanie fononu w sieci krystalicznej

ℏωfoton=Ec+ℏωfonon ,          kfoton=kc+qfonon .

Rys.5.4. Przejścia międzypasmowe

Dodatkowe nośniki prądu, powstałe wskutek naświetlania próbki, są odpowiedzialne za przewodnictwo które nosi nazwę fotoprzewodnictwa.

Zadania do Wykładu 5

1. Wyprowadzić: a) wzór (5.17), b) wzór (5.22).

2. Ruchliwość elektronów dla germanu w temperaturze pokojowej jest równa μn=3900cm2Vs. Przyjmując, że masa efektywna elektronu dla germanu wynosi mn=1,58me znaleźć: a) współczynnik dyfuzji elektronów w temperaturze pokojowej, b) czas relaksacji dziur, c) długość dyfuzyjnej drogi dziur.

3. Współczynnik dyfuzji dziur dla krzemu w temperaturze pokojowej jest równy Dp=12cm2s. Przyjmując, że masa efektywna dziur lekkich dla krzemu wynosi mp=0,16me, znaleźć: a) ruchliwość dziur, b) czas relaksacji dziur, c) długość dyfuzyjnej drogi dziur.

4. Udowodnić, że przy T=300 K potencjał temperaturowy jest równy φT≃26mV.

5. W przypadku istnienia gradientu koncentracji nośników wzdłuż osi Ox koncentracji elektronów i dziur możemy opisać wzorami (patrz (3.16) i (3.17))

n(x)=niexpEFn(x)−EFikT ,       p(x)=niexpEFi−EFp(x)kT ,

gdzie EFn(x)≠EFp(x) noszą nazwę kwazipoziomów Fermiego elektronów i dziur.

Biorąc pod uwagę zależności Einsteina (5.39) i (5.40) wykazać, że gęstości prądów dyfuzyjnych jDn i jDp możemy zapisać w postaci

jDn=eDn∂n∂x=σne∂EFn∂x ,    jDp=−eDp∂p∂x=−σpe∂EFp∂x .

6. W półprzewodnik typu n w chwili początkowej zostają wstrzyknięty elektrony. W krótkim czasie ładunek ten zostanie rozłożony na powierzchni próbki. Taką zmianę rozkładu ładunków nazywają relaksacją dielektryczna. Udowodnić, że proces relaksacji dielektrycznej opisuje równanie

ρ(t)=ρ0e−tτd .

Tu ρ0 - gęstość ładunku nadmiarowego w chwili początkowej; a τd=ε0εσn - czas relaksacji Maxwella, ε - przenikalność elektryczna półprzewodnika.

Wskazówka: Skorzystać z równania ciągłości (∂je∂x+∂ρ∂t=0), różniczkowej postaci prawa Gaussa (∂E∂x=ρε0ε) oraz prawa Ohma (je=σeE)

7. Korzystając z rozwiązania poprzedniego zadania i przyjmując, że dla krzemu typu n o koncentracji wstrzykniętych elektronów n=1022m−3 i ε=11,7, udowodnić, że czas relaksacji Maxwella jest równy τd=5⋅10−13s

8. Półprzewodnik o przerwie energetycznej Eg=1eV i me=md≡me (me jest masa elektronu swobodnego) został domieszkowany atomami akceptorowymi o koncentracji NA=1018cm−3. Poziom akceptorowy znajduje się o 0,25eV wyżej pasma walencyjnego. Wykazać, że przewodnictwo samoistne w tym półprzewodniku w temperaturze pokojowej jest zbyt małe.

9. Półprzewodnik o przerwie energetycznej Eg=2eV i me=md≡me (me jest masa elektronu swobodnego) został domieszkowany atomami akceptorowymi o koncentracji NA=1018cm−3. Poziom akceptorowy znajduje się o 0,2eV wyżej pasma walencyjnego. Zakładając, że ruchliwość dziur w temperaturze 300K jest równa 100 cm2V⋅s, obliczyć przewodnictwo σ w tym półprzewodniku.

10. Założymy, że pod wpływem światła generowane są w półprzewodniku elektrony i dziury w jednakowej ilości a szybkość generacji nośników określa wzór

g(x)=g0e−αx,

gdzie α - współczynnik absorpcji światła, a g0 - szybkość generacji nośników na powierzchni próbki (x=0). W stanie ustalonym (niezależnym od czasu) zmianę koncentracji nadmiarowych elektronów opisuje, zgodnie z (5.23) równanie transportu

Dnd2Δndx2+g−Δnτn=0 .

Udowodnić, że rozwiązaniem tego równania jest funkcja

Δn=n(x)−n0=A⋅e−xLn+B⋅exLn−τng(x)α2Ln2−1 ,

gdzie Ln=Dnτn - długość drogi dyfuzyjnej i n0 - równowagowa koncentracja elektronów. Stałe A i B wyznaczamy z warunków brzegowych. Na powierzchni półprzewodnika (x=0) wskutek rekombinacji powierzchniowej zmniejsza się koncentracja nadmiarowych ładunków. A zatem prąd dyfuzyjny elektronów skierowany ku powierzchni półprzewodnika (Dnd(Δn)dx|x=0) w stanie ustalonym równoważy proces rekombinacji powierzchniowej, czyli

Dnd(Δn)dx|x=0=s⋅Δn(x=0) .

Tu s - jest szybkością rekombinacji powierzchniowej.

Drugi warunek brzegowy otrzymujemy rozważając x>>Ln, gdzie powinno być Δn→0.