Wykład 6

### Efekt i dioda Gunna

Ten efekt odkrył fizyk amerykański J.Gunn w 1963 roku. J.Gunn zaobserwował, że w półprzewodnikowym krysztale arsenku galu GaAs n-typu w polu elektrycznym E≥2÷3 kV/cm spontanicznie powstają drgania natężenia prądu elektrycznego (rys.6.1).

| Rys.6.1. Drgania natężenia prądu elektrycznego w GaAs | Przy tym on zauważył, że spadek prądu elektrycznego jest związany z momentem powstawania około katody domeny silnego pola elektrycznego. Domena porusza się ku anodzie i po zniknięciu domeny na anodzie około katody powstaje nowa domena. Zniknięcie domeny silnego pola na anodzie powoduję zwiększenie natężenia płynącego w obwodzie prądu elektrycznego. Proces ten okresowo powtarza się, a okres drgań prądu tn jest określony czasem dryfu domeny od katody do anody. |
| --- | --- |
| Efekt Gunna jest skutkiem tego, że charakterystyka prądową-napięciowa półprzewodnika zawiera odcinek z ujemnym przewodnictwem różniczkowym (rys.6.2 odcinek BM) σr=djdE<0 . (6.1) Charakterystyka, przedstawiona na rys.6.2 nosi nazwę N-charakterystyki. | Rys. 6.2. N-charakterystyka prądowo-napięciowa |

Wyjaśnimy przyczyny powstawania N-charakterystyki na przykładzie arsenku galu. Na rys.6.3 jest przedstawiona struktura pasma przewodnictwa w arsenku galu. Pasmo przewodnictwa arsenku galu zawiera dwa minima: pierwsze minimum (I) znajduje się w środku strefy Brillouina. Drugie minimum (II) znajduje się w odległości 3π4a od środka tej strefy i leży w przybliżeniu 0,35 eV wyżej niż pierwsze.

Rys.6.3. Struktura pasma przewodnictwa arsenku galu. Krzywe 1 i 2 odpowiadają krzywym rozkładu Maxwella-Boltzmanna przy odpowiednio temperaturach T1=300K i T2=600K

Jak widać z rys.6.3, w dolnym i górnym minimum krzywizna funkcji E(k)=ℏ2k22m jest różna, a zatem w dolnym minimum masa efektywna elektronu jest znacznie mniejsza niż masa efektywna elektronu w górnym minimum: m1<<m2. Ponieważ ruchliwość elektronu jest odwrotnie proporcjonalna do masy efektywnej (μ=eτm) wnioskujemy, że w dolnym minimum ruchliwość elektronów jest większa niż ruchliwość elektronów w górnym minimum: μ1>>μ2. Z doświadczeń wynika, że ruchliwość elektronów w dolnym minimum wynosi μ1=1 m2/V s i w 40 razy większa niż ruchliwość elektronów w górnym minimum (μ2=0.025 m2/Vs).

Jeżeli pole elektryczne zewnętrzne nie występuję, to dla koncentracji elektronów w górnym minimum możemy zapisać:

n2=12π22m2ℏ232eβμES∞E−ES⋅e−βEdE=Nc2⋅exp−ES−μkT ,                 (6.2)

gdzie Nc2=22πm2kTh232- efektywna gęstość stanów w górnym minimum; ES=0,35eV- odległość górnego minimum od dolnego.

Biorąc pod uwagę (6.2) dla koncentracji elektronów w dolnym minimum otrzymujemy:

n1=n−n2=n2Nc1Nc2⋅expESkT=Nc1⋅expμkT .                      (6.3)

Tu n=n1+n2 - całkowita koncentracja elektronów, a Nc1=22πm1kTh232- efektywna gęstość stanów w dolnym minimum.

Korzystając ze wzorów (6.2) i (6.3) dla T=300K (kT≈0.026eV) otrzymujemy

n2n1=m2m132e−0.35kT≈1500⋅e−0,35kT≈2,5⋅10−3 .                         (6.4)

Ze wzoru (6.4) wynika, że praktycznie 99.8% elektronów rozmieszczają się w dolnym minimum.

Rozpatrzmy teraz, jak wpływa silne pole elektryczne na charakter rozkładu elektronów w minimach. Pole zewnętrzne elektryczne zwiększa prędkości ruchu elektronów, które możemy traktować jako „podwyższenie temperatury elektronów” w stosunku to temperatury sieci. Zjawisko to nosi nazwę „zjawiska rozgrzania elektronów”. Dokładne obliczenia wykazują, że dla arsenku galu temperatura „rozgrzanego gazu” elektronów jest proporcjonalna do Eγ (E - natężenie pola elektrycznego zewnętrznego)

Te~Eγ ,                                                       (6.5)

przy czym począwszy od pół o natężeniu E≥2÷3 kV/cm współczynnik γ>1. Dlatego w polach o natężeniu E>3 kV/cm temperatura gazu elektronowego zaczyna silnie wzrastać i już dla E≃3,5 kV/cm temperatura osiąga wartość Te≈600 K. Przy takiej temperaturze

n2n1=1500⋅e−0.350.052≈1,75 .                                 (6.6)

Oznacza to, że przy E>3 kV/cm duża część elektronów znajduje się nie w dolnym, a w górnym minimum. Jednak w górnym minimum ruchliwość elektronów jest znacznie mniejsza (40 razy) niż w dolnym minimum, a to powoduje, że efektywna gęstość prądu (j=e(n1μ1+n2μ2)), płynącego przez półprzewodnik zmniejsza się (odcinek BM na rys.6.2). Spadek gęstości prądu j ze wzrostem E zachodzi do pewnego natężenia Epr, przy którym  przeważająca liczba elektronów przechodzi do górnego minimum. Dalej zależność j(E) znów będzie praktycznie liniowej.

Rozważmy teraz przyczyny powstawania domen elektrostatycznych w obszarze ujemnego przewodnictwa różniczkowego.

Przypuśćmy, że na niewielkim odcinku półprzewodnika, zawartym między x1 i x2 i znajdującym się w polu elektrycznym E0 (Ekr<E0<Epr), przypadkowo wzrosło pole elektryczne o niewielką wartość δE (rys.6.4a).

Rys.6.4. a) Powstawanie domeny elektrostatycznej w wyniku fluktuacji pola elektrycznego.

b) charakterystyka prąd-natężenie pola E0>Ekr

Jak wynika z charakterystyki prądowo-napięciowej (rys.6.4b) w tym obszarze gęstość prądu będzie mniejsza niż w obszarach x<x1 i x>x2. Na skutek tego w pobliżu x1 zaczynają skupiać się elektrony, a w pobliżu x2, oddalające się elektrony pozostawiają nieskompensowany ładunek dodatni zjonizowanych donorów. Między punktami x1 i x2 tworzy się warstwa dipolowa zubożona o swobodne elektrony (rys.6.5). Warstwa ta i jest domeną elektrostatyczną.

| Rys.6.5. Domena elektrostatyczna | Wewnątrz domeny elektrostatycznej powstaje pole elektryczne Ewew, którego natężenie może znacznie przewyższać pole E0. Ponieważ napięcie na końcach półprzewodnika podtrzymuje się stałym z generatora napięcia, tworzeniu się domeny towarzyszy spadek natężenia pola elektrycznego w pozostałej części kryształu (rys.6.5). |
| --- | --- |

Zwiększenie pola elektrycznego wewnątrz domeny powoduje, zgodnie z charakterystyką prądowo-napięciowej (rys.6.4b), że przy Ewew>Epr przewodnictwo różniczkowe wewnątrz domeny znów stanie dodatnim (odcinek MC na rys.6.2). Proces formowania się domeny (obszar I na rys.6.6) skończy się, gdy gęstość prądu płynącego wewnątrz będzie taka sama jako gęstość prądu płynącego poza domeną.

| Rys.6.6. Zmiany natężenia prądu podczas tworzenia się, przechodzenia i rozpadu domeny elektrostatycznej | W obszarze II, o długości t2−t1=Lυdr, gdy L - długość kryształu, a υdr - prędkość dryfu domeny, domena przemieszcza się od katody do anody. W chwili t2 domena zbliża się do anody i zaczyna rozpadać się (obszar III). W chwili t3 natężenie prądu w obwodzie wraca do swej wartości początkowej I0, która była do rodzenia się domeny. |
| --- | --- |

Gdy na anodzie rozpada się jedna domena, na katodzie formuje się druga, a zatem proces ten ma charakter okresowy o częstości

ν=υdrL .                                                         (6.7)

Dla arsenku galu υdr≈105ms, a zatem jeżeli L≈10−4m, to częstość drgań diody Gunna będzie rzędu 1 GHz.

Powstawanie domen elektrostatycznych około katody jest związane z tym, że fluktuacje pola elektrycznego częściej zachodzą w tych punktach kryształu, gdy opór właściwy półprzewodnika ma największą wartość. Praktycznie punkty takie z największą liczbą defektów struktury a zatem największym oporem właściwym zawsze znajdują się przy elektrodach w wyniku wtapiania kontaktów w półprzewodnik. Biorąc pod uwagę fakt, że domeny mogą się poruszać tylko w kierunku przeciwnym do kierunku pola (czyli tylko od katody do anody), miejscem w którym się one rodzą się jest zawsze obszar katodowy.

Na podstawie zjawiska Gunna działają generatory fal elektromagnetycznych o częstości roboczej rzędu 2÷3 GHz i mocy wyjściowej rzędu 100 W. Sami generatory Gunna znaleźli natomiast szerokie zastosowania w łączności, różnych urządzeniach radiolokacyjnych i nawigacyjnych. Generatory Gunnu są podstawą niektórych przemysłowych spektrometrów elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR).

Efekt Halla

Zjawisko Halla należy do grupy zjawisk galwanomagnetycznych i występuje wtedy, gdy półprzewodnik znajduje się w wzajemnie prostopadłych do siebie elektrycznym (E‖Ox) i magnetycznym (B‖Oz) polu (rys.6.7).

| Rys.6.7. Schemat układu doświadczalnego do obserwacji efektu Halla | Fizyka zjawiska Halla jest dość prosta: na każdy nośnik ładunku qi (elektron albo dziura), poruszający się w kierunku osi Ox z prędkością υi działa, ze strony pola magnetycznego, siła Lorentza, skierowana wzdłuż osi Oy. Siła Lorentza, działającą w kierunku Oy powoduje rozdzielenie ładunków (dodatnich i ujemnych) wskutek czego próbka staje się spolaryzowana w kierunku osi Oy. |
| --- | --- |

Rozdzielone ładunki elektryczne wytwarzają pole elektryczne EH, które nazywa się polem Halla. Rozważmy najpierw półprzewodnik typu n i niech υn będzie prędkością elektronu wzdłuż osi Ox. Wtedy dla pola elektrycznego działającego na elektrony możemy zapisać

Eny=EH+υnB=EH+jnxneB=EH+σnneExB=EH+μnExB .         (6.8a)

Tu μn=σnne jest ruchliwością elektronu.

Pole (6.8a) powoduje powstawanie prądu wzdłuż osi Oy, gęstość którego wynosi

jny=enμnEny=enμnEH+enμn2ExB ,                             (6.9a)

gdzie n - koncentracja elektronów.

Analogiczne wzory możemy zapisać dla półprzewodnika typu p

Epy=EH−υpB=EH−jpxpeB=EH−σppeExB=EH−μpExB,             (6.8b)

gdzie p - koncentracja dziur i μp=σppe jest ruchliwością dziur.

Dalej

jpy=epμp2Epy=epμpEH−epμpn2ExB .                               (6.9b)

Ze wzorów (6.9) otrzymujemy, że jeżeli w próbce występują oba rodzaje nośników prądu, to wypadkowa gęstość prądu w kierunku osi Oy wynosi

jy=jny+jpy=e(nμ+pμp)EH+e(nμn2−pμp2)ExB .                 (6.10)

W stanie stacjonarnym jy=0, a zatem ze wzoru (6.10) znajdujemy

EH=pμp2−nμn2nμn+pμpExB .                                          (6.11)

Biorąc pod uwagę, że

jx=jnx+jpx=e(nμ+pμp)Ex ,                              (6.12)

zapiszmy wzór (6.11) w postaci

EH=RH(B⋅jx) .                                           (6.13)

Tu

RH=1epμp2−nμn2(nμn+pμp)2                                      (6.14a)

nazywa się stałą (współczynnikiem) Halla.

Ze wzoru (6.14a) dla półprzewodnika n (n>>p) otrzymujemy

RHn=−1en .                                                 (6.14b)

W przypadku półprzewodnika p (p>>n) ze wzoru (6.14a) mamy

RHp=1ep .                                                 (6.14c)

Jeżeli oznaczmy przez d grubość płytki z półprzewodnika, a przez b jej szerokość, to dla napięcia Halla oraz dla prądu I płynącego w kierunku osi Ox możemy zapisać

UH=EH⋅b ,                                               (6.15)

I=jx⋅(bd) .                                               (6.16)

Biorąc pod uwagę (6.15) i (6.16), ze wzoru (6.13) otrzymujemy

UH=ρHI ,                                                   (6.17)

gdzie

ρH=UHI=RHdB                                               (6.18)

nazywa się oporem Halla.

Ze wzoru (6.18) widać, że opór Halla, a również stałą Halla, łatwo wyznaczyć z pomiarów UH i I. Zwróćmy uwagę, że stała Halla zależy od koncentracji i ruchliwości elektronów i donorów a więc to jest jednym z podstawowych parametrów mierzonych w półprzewodnikach.

Półprzewodnikowe urządzenia wykorzystujące efekt Halla noszą nazwę hallotronów. Hallotrony oprócz pomiaru indukcji pola magnetycznego, typu przewodnictwa, pomiaru koncentracji nośników w półprzewodnikach znajdują szerokie zastosowanie przy bezkontaktowym pomiarze natężenia prądu elektrycznego, pomiarze różnych wielkości nieelektrycznych: częstości obrotu, drgań różnych urządzeń mechanicznych. Hallotrony wykrywają położenie magnesu, a zatem są stosowane przy sterowaniu automatycznym różnymi urządzeniami zawierającymi magnesy.

###### Efekt magnetorezystywny Gaussa

Do zjawisk galwanomagnetycznych należy również efekt magnetorezystywny Gaussa, który polega na tym, że półprzewodnik umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym uzyskuje dodatkowy opór tzw. magnetoopór, którego wartość zależy od indukcji pola magnetycznego.

Rozważmy efekt Gaussa na przykładzie prostego modelu swobodnych elektronów poruszających się w polach: E(Ex,Ey,0) oraz B(0,0,B). Ruch elektronu "swobodnego" o masie efektywnej m możemy opisać w ciele stałym umieszczonym w stałe pole elektryczne E i stałe pole magnetyczne B korzystając z równania

mdυdt=eE+e⋅[υ×B]−mτnυ .                                  (6.19)

W prawej stronie (6.19) pierwsze dwa wyrazy opisują siłę Lorentza, zaś ostatni wyraz określa "tłumienie" ruchu elektronu (τn - czas relaksacji (czas życia) elektronu).

Z równania (6.19) dla składowych prędkości w płaszczyźnie Oxy otrzymujemy

υx=emEx+ωC⋅υy−1τnυx ,                                      (6.20a)

υy=emEy−ωC⋅υx−1τnυy.                                       (6.20b)

Tu ωC=eBm - częstość cyklotronowa.

Różniczkując równanie (6.20) względem czasu i uwzględniając (6.20a) i (6.20b) otrzymujemy

υx+2τnυx+1τn2+ωC2⋅υx=emτnEx+eωCmEy .                        (6.21)

Rozwiązanie równania (6.21) składa się z sumy rozwiązania ogólnego równania jednorodnego

υx+2τnυx+1τn2+ωC2⋅υx=0 ,                                      (6.22)

oraz rozwiązania szczególnego całego równania (6.21). Równanie (6.22) opisuje oscylator tłumiony, a zatem jego rozwiązanie ma na ogół charakter oscylacyjny z amplitudą zanikającej wykładniczo w czasie. Jeżeli nas interesuje zachowanie się elektronu na czasowym odcinku większym niż czas zaniku rozwiązania równania (6.22), to musimy rozważać tylko rozwiązanie szczególne równania (6.21), które ma postać

υx=eτnm11+(ωCτn)2Ex+eτnmωCτn1+(ωCτn)2Ey .                        (6.23)

Biorąc pod uwagę, że jx=neυx ostatecznie otrzymujemy

jx=σ01+(ωCτn)2Ex+σ0ωCτn1+(ωCτn)2Ey .                        (6.24)

gdzie σ0=neμn - przewodnictwo w nieobecności pola magnetycznego. Tu μn=eτnm - ruchliwość elektronów.

Ze wzoru (6.24) wynika, że prąd w kierunku osi Ox zależy nie tylko od natężenia pola elektrycznego wzdłuż osi Ox, lecz również od składowej pola wzdłuż osi Oy. Jeżeli pole elektryczne jest skierowane wzdłuż kierunku w którym mierzymy prąd E(Ex,0,0), to

jx=σx(B)⋅Ex ,                                                    (6.25)

gdzie

σx(B)=σ01+(ωCτn)2 .                                              (6.26)

Ze wzoru (6.26) dla magnetooporu właściwego znajdujemy

ρx(B)=1σx=ρ0⋅1+ωCτn2=ρ0⋅1+μnB2 ,                       (6.27)

a zatem w polu magnetycznym opór właściwy wzrasta o czynnik 1+μnB2.

Jeżeli pole elektryczne jest skierowane prostopadle do kierunku, w którym mierzymy prąd E(0,Ey,0), to

jx=σy(B)⋅Ey ,                                                (6.28)

gdzie

σy(B)=ωCτn1+(ωCτn)2σ0 .                                         (6.29)

Zjawisko magnetorezystywne Gaussa znajduje szerokie zastosowanie w urządzeniach półprzewodnikowych, które noszą nazwę magnetorezystorów (albo gaussotronów). Zakres zastosowania gaussotronów jest podobny do zakresu zastosowania hallotronów. Magnetorezystory są stosowane przede wszystkim do pomiaru wielkości gradientu pól magnetycznych w szerokim zakresie zmian wartości indukcji (10-7 - 102 T), do określania przesunięć (liniowych i kątowych) w urządzeniach sterowania automatycznego, do pomiaru mocy elektrycznej itp. Największe zmiany rezystywności uzyskuje się w materiałach o dużej ruchliwości nośników ładunku (np. InSb,InAs,CdHgTe).

Zadania do Wykładu 6

1. a) Pokazać, że wzór (6.2) można zapisać w postaci

n2=nξexp−ESkT1+ξexp−ESkT,

gdzie ξ=Nc2Nc1.

b). Udowodnić wzór (6.3).

2. Wykazać, że przewodnictwo elektryczne w arsenku galu określa wzór

σ=en1μ1+en2μ2=enμ11+ξμ2μ1⋅e−ESkT1+ξe−ESkT,

gdzie ξ=Nc2Nc1.

3. Wykazać, że rozwiązanie stacjonarne równań ruchu elektronu w stałym polu elektrycznym o natężeniu E i stałym polu magnetycznym o indukcji B||Oz ma postać

υx=eτmEx+ωCτ⋅υy ,                                          (6.30a)

υy=eτmEy−ωCτ⋅υx ,                                          (6.30b)

υz=eτmEz ,                                                 (6.30c)

gdzie τ jest czas średni między zderzeniami elektronów, a ωC=eBm - częstość cyklotronowa.

4. Korzystając z rozwiązania (6.30) wykazać, że:

a) przy E(E,00) pole Halla wynosi

EH=eBτm⋅E ;

b) stała Halla jest równa

RH=1ne .

5. Płytka metalowa o grubości d=0,1mm i koncentracji elektronów n=1023cm−3 znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B=0,1T. Przez płytkę płynie prąd o natężeniu 10mA. Obliczyć napięcie Halla.

6. Płytka z półprzewodnika typu n o grubości d=0,2mm i koncentracji elektronów n=1014cm−3 znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B=0,1T. Przez płytkę płynie prąd o natężeniu 10mA. Obliczyć napięcie Halla.

7. Płytka z półprzewodnika typu p o grubości d=10mm i długości l=50mm znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B=0,5T. Różnica potencjałów między końcami płytki wynosi 10 V. Napięcie Halla jest równe UH=50 mV, a własny opór wynosi ρ=2.5 Ω⋅cm. Znaleźć koncentrację i ruchliwość dziur.

8. Samoistny półprzewodnik znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B (B||Oz) i polu elektrycznym o natężeniu E (E||Ox). Wykazać, że różnica ruchliwości elektronów i dziur jest określona wzorem

μn−μp=1ηB ,

gdzie η=EEH.

9. W półprzewodniku, dla którego μn=5μp efekt Halla nie obserwuje się. Wykazać, że stosunek koncentracji dziur do koncentracji elektronów w tym półprzewodniku wynosi 25.

10. Sprawdzić słuszność rozwiązania (6.23)